ГЛАВА 6

НАЛАДКА

ОГЛАВЛЕНИЕ

6.1	Окно «Помощь»	4

6.2	Функция «Установки»	5

6.2.1	Параметры координатных осей	6

6.2.2	Коэффициенты управления приводом	9

6.2.3	Кинематика шпинделя	10

6.2.4	Таймеры	12

6.2.5	Параметры управления	14

6.2.6	Исходные  G – коды	18

6.2.7	Таблица коррекции механизма движения	20

6.3	Функция «Порты»	22

6.3.1	Экран меню «Порты»	23

6.3.2	Команды управления	23

6.3.3	Имитация сигналов «ввода»	24

6.3.4	Управление сигналами «вывода»	24

6.3.5	Привязка дискретных сигналов	24

6.4	Функция «ЦАП»	25

6.4.1	Экран меню ЦАП	26

6.4.2	Команды управления	26

6.4.3	Методика проверки платы ЦАП	27

6.4.4	Контроль управления движением	27

6.5	Функция «ДОС»	28

6.5.1	Экран  меню «ДОС»	28

6.5.2	Команды управления	29

6.5.3	Порядок работы	29

6.6	Функция «Движение»	30

6.6.1	Коэффициенты k1, k2	31

6.6.2	Экран  меню «Движение»	31

6.6.3	Команды управления в режиме «СТОП» цикла	32

6.6.4	Команды управления в режиме «ПУСК» цикла	32

6.6.5	Порядок определения коэффициента k2 =f(F)	33

6.6.6	Порядок определения коэффициента k1	33

Главное меню «Наладка»

Опция «Наладка» предназначена для настройки аппаратуры системы и станка.

Структурно опция организована в виде «главного меню» из которого осуществляется

вызов следующих функциональных окон:

«Помощь»    -справочная информация по всем разделам системы;

«Установки» -задание основных переменных и параметров системы;

«Порты»       -контроль и управление дискретными сигналами станочной автоматики;

«ЦАП»         -контроль и настройка плат управления приводами;

«ДОС»         -контроль датчиков преобразователей;

«Движение» -настройка приводов, определение коэффициентов движения для каждого

конкретного привода.

Вход в режим может быть защищен паролем - кодовым словом 0..16 любых символов.

Для запроса пароля на экране появляется заставка (см. Рис.6).

Если пароль не установлен пользователем – указанная заставка не появляется.

Рис 6

╔═══════════════ Пароль ═══════════════╗

║                                      ║

║                                      ║

║ ♦♦                                   ║

║──────────────────────────────────────║

║                                      ║

║                  Esc                 ║

╚══════════════════════════════════════╝

Введите пароль, пользуясь командами редактора строки (3.2),  вводимые символы будут отображаться неявно в виде знаков «».

Если пароль введен верно - на экране появится заставка «главного меню» опции «Наладка»

(см. Рис. 6.1), в противном случае система блокирует вход в опцию.

Рис. 6.1

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

╔══════════════════════════════════════════════════════════╗

║                                                          ║

║            НАЛАДКА                                       ║

║      █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                     ║

║                                                          ║

║                                                          ║

║      ■    Установка основных параметров системы          ║

║      ■    Управление  электроавтоматикой станка          ║

║      ■    Контроль датчиков положения координат          ║

║      ■    Прямое управление напряжением на приводах      ║

║      ■    Диагностика и тестирование                     ║

║                                                          ║

║                                                          ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

F1-Помощь  F2-Установки  F3-Порты  F4-ЦАП  F5-ДОС  F6-Движение  Alt_X-Выход

Команды управления «главного меню»

В режиме «главного меню» выполняются следующие команды с клавиатуры:

F1        -вызов меню «Помощь»;

Alt +F1-вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

F2        -вызов меню «Установки»;

F3        -вызов меню «Порты»;

F4        -вызов меню «ЦАП»;

F5        -вызов меню «ДОС»;

F6        -вызов меню «Движение» (активно при включенном станке);

F9        -сброс ошибки;

Alt+X  -выход из режима «Наладка».

Внимание!

В окне «Наладка» осуществляется блокировка движения от маховиков и задатчиков скорости, если указанные органы управления организованы на данном станке.

Функциональные окна меню «Наладка»

Каждое окно предназначено для выполнения некоторого законченного действия,

тестирования и настройки определенного аппаратного блока.

# Окно «Помощь»

В окне «Помощь» предоставляется справочная информация

о работе системы по всем разделам (см. Глава 4).

Клавиша F1

При поступлении команды, система:

- активизирует окно «Помощь» в режиме «каталог».

Клавиши  Alt + F1

При поступлении команды, система:

- активизирует окно «Помощь», повторяя вывод страницы, которая была активна

при последнем обращении к окну.

# Функция «Установки»

Клавиша F2

При поступлении команды на экране появляется заставка меню «Установки» (см. Рис.6.2).

Функция предназначена для ввода и корректировки основных параметров конфигурации системы.

Рис. 6.2

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║   КАТАЛОГ                                                                    ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

║      ПАРАМЕТРЫ КООРДИНАТНЫХ ОСЕЙ                                             ║

║      КОЭФФИЦИЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ                                        ║

║      КИНЕМАТИКА ШПИНДЕЛЯ                                                     ║

║      ТАЙМЕРЫ                                                                 ║

║      ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ                                                    ║

║      ИСХОДНЫЕ G-КОДЫ                                                         ║

║      ТАБЛИЦА КОРРЕКЦИИ МЕХАНИЗМА ДВИЖЕНИЯ                                    ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

▼ Вперед               ▲ Назад                  ► Страница             ◄ Каталог             Esc- Выход

Параметры разбиты на группы, имена групп сведены в каталог.

Для доступа к параметрам группы подведите селектор (выделенную цветом область экрана)

к имени группы и нажмите клавишу Enter.

Команды, исполняемые в меню «Каталог»:

F1               -вызвать режим «Помощь» для получения справки;

Alt +F1       -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

                 -переместить селектор на 1 позицию вверх по списку;

                 -переместить селектор на 1 позицию вниз по списку;

PgUp           -переместить селектор на 10 позиций вверх по списку;

PgDn           -переместить селектор на 10 позиций вниз по списку;

Home          -переместить селектор в начало списка;

End             -переместить селектор в конец списка;

Enter, →     -отобразить страницу с параметрами выбранной группы;

Esc              -завершить работу в меню «Установки».

## Параметры координатных осей

При вызове параметров данной группы на экране появляется следующая заставка (см. Рис.6.3).

Рис. 6.3

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║   ПАРАМЕТРЫ КООРДИНАТНЫХ ОСЕЙ                                                ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║   Координата: X                                                              ║

║                                                                              ║

║      Направление движения                (-)                -1               ║

║      Баланс нуля                       (дис)             32841               ║

║      Масштаб и направление датчика     (дис)              1000               ║

║      Добротность контура слежения      (дис)                 4               ║

║      Связанный с осью штурвал            (-)                 0               ║

║      Флаг активации коррекции люфта      (-)                 1               ║

║      Значение коррекции люфта          (мкм)               -10               ║

║      Флаг активации коррекции винта      (-)                 0               ║

║      Смещение исходной позиции оси      (мм)            -1.995               ║

║      Минимальное значение               (мм)         -1005.000               ║

║                                                                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь      F2- Координата      F4- Редактор строки      Esc- Выход

В группе устанавливаются параметры, характеризующие координатные оси.

Выбор оси выполняется нажатием клавиши F2 клавиатуры.

Система последовательно перебирает оси в порядке, в котором они организованы в файле конфигурации BASE.INI (см. Приложение А, Таб. 4.1), имя оси высвечивается в левом

верхнем углу меню.

Для редактирования – подведите селектор к нужному параметру и нажмите клавишу F4,

выполните редактирование, используя команды редактора строки (3.2).

Система игнорирует команду «Enter» в редакторе строки, если параметр введен некорректно

или его значение находится за пределами установленного диапазона.

Для возврата в меню «Каталог» нажмите клавишу ←.

Исполняются следующие команды с клавиатуры:

F1               -вызвать режим «Помощь» для получения справки;

Alt +F1       -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

                 -переместить селектор на 1 позицию вверх по списку;

                 -переместить селектор на 1 позицию вниз   по списку;

PgUp          -переместить селектор на 10 позиций вверх по списку;

PgDn           -переместить селектор на 10 позиций вниз по списку;

Home          -переместить селектор в начало списка;

End             -переместить селектор в конец списка;

F2               -установить координатную ось;

F4               -редактировать указанный селектором параметр;

←               -возврат в меню «Каталог»;

Tab             -вызов меню следующей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Shift +Tab  -вызов меню предыдущей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Esc             -завершить работу в меню «Установки».

Список параметров устанавливаемых в меню «Параметры координатных осей»:

- Направление движения – знак управляющего сигнала на вход в привод,

диапазон значений -1..+1 (целые числа),

значение -1 реверсирует направление движения исполнительного механизма,

значение 0 соответствует отключению управления;

- Баланс нуля – дискрета управляющего сигнала, при которой исполнительный механизм

практически не перемещается, определяется в функции «ЦАП» (6.4),

диапазон значений 0..65534 (целые числа);

- Масштаб и направление датчика  – количество дискрет, считанных с выхода платы-

преобразователя при прохождении исполнительным органом станка расстояния 1 мм,

диапазон значений -100000..+100000 (целые числа),

знак «-» реверсирует направление отсчетов датчика;

- Добротность контура слежения – коэффициент уровня слежения за расчетной координатой параметр k1, настраивается в функции «Движение» (см.  6.6) отдельно по  каждой оси,

диапазон значений 0..255 (целые числа),

если установлено значение 0, то слежение по данной оси отключено;

- Связанный с осью штурвал – номер штурвала (см. Приложение А, Таб. 3.4) ранее организованного в системе, команды с указанного штурвала будут вызывать перемещение исполнительного механизма данной оси,

диапазон значений 0..n (целые числа), где n –число штурвалов организованных в системе;

- Флаг активации коррекции люфта – управляет включением коррекции люфта

исполнительного механизма,

диапазон значений 0..1 (целые числа),

1  –коррекция люфта включена,

0  –коррекция люфта выключена,

величина коррекции люфта задается параметром, следующим ниже;

- Значение коррекции люфта – параметр, определяющий величину коррекции

перемещения при реверсах исполнительного механизма,

диапазон значений -1000..+1000  мкм (целые числа),

коррекция выполняется если параметр «Флаг активации коррекции люфта»

установлен равным 1;

- Флаг активации коррекции винта – управляет включением коррекции винта

исполнительного механизма,

диапазон значений 0..1 (целые числа),

1  –коррекция винта включена,

0  –коррекция винта выключена,

величины коррекции задаются множеством точек по длине винта

(см. Приложение А. Таб. 6.4) и линейно интерполируются в каждом машинном такте

в зависимости от расчетного положения оси;

Внимание!

Система выполняет коррекцию винта оси только после ее инициализации.

- Смещение исходной позиции оси – расстояние от найденной при инициализации

ноль–метки до исходного положения оси (координата 0),

диапазон значений – в пределах минимального и максимального значений данной оси,

единицы измерения – мм (град), в зависимости от типа оси.

Порядок определения:

- установите смещение равным 0;

- выполните инициализацию оси (режим HOME см. Глава 3);

- установите исполнительный механизм в положение, которое в дальнейшем будет

считаться  исходным (имеющим координату 0);

- введите значение смещения равным значению координаты датчика

при данном положении механизма;

- повторно выполните инициализацию оси;

- проконтролируйте совпадение исходной позиции оси с положением, установленном

в пункте 3 данного описания;

- Минимальное значение оси – минимальная координата,

диапазон значений -9999.999..+9999.999 мм (град),

используется при математическом ограничении перемещений;

- Максимальное значение оси – максимальная координата,

диапазон значений -9999.999..+9999.999 мм (град),

используется при математическом ограничении перемещений;

- Координата при включении – текущее значение координатной оси,

диапазон значений - <минимальное значение оси>.. <максимальное значение оси>  (см выше),

единицы измерения – мм (град),

после изменения указанного параметра необходимо выполнить инициализацию оси;

- Масштаб подачи – коэффициент, пропорционально изменяющий подачу оси,

используется для приведения подач различных осей к единой системе отсчета,

диапазон значений 0.001..1,

после изменения указанного параметра необходимо изменить значения подач (см. ниже)

в соответствии со значением данного коэффициента,

значение подачи рассчитывается по формуле  F = F / <масштаб подачи>,

после изменения указанного параметра необходимо выполнить инициализацию оси;

- Минимальная подача – минимальная скорость перемещения для данной оси,

диапазон значений 1..+99999.999 мм/мин  (град/мин);

- Максимальная подача – максимальная скорость перемещения для данной оси,

диапазон значений 1..+99999.999 мм/мин  (град/мин);

- Подача выхода в 0 <сход> – подача, с которой выполняется сход с конечного микропереключателя при инициализации оси,

диапазон значений <минимальная подача>..<максимальная подача> (см. выше),

единицы измерения – мм/мин  (град/мин);

- Подача выхода в 0 <наезд> – подача, с которой выполняется наезд на конечный микропереключатель при инициализации оси,

диапазон значений <минимальная подача>..<максимальная подача> (см. выше),

единицы измерения – мм/мин  (град/мин).

## Коэффициенты управления приводом

При вызове параметров данной группы на экране появляется следующая заставка (см. Рис.6.4).

Рис. 6.4

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║   КОЭФФИЦИЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ                                           ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║   Координата: X                                                              ║

║                                                                              ║

║       N              Подача(мм/мин)            Дискрета(k2)                  ║

║    ───────────────────────────────────────────────────────────               ║

║       1                     600                    1653                      ║

║       2                    1200                    3303                      ║

║       3                    2400                    6599                      ║

║       4                    3600                    9910                      ║

║       5                    4800                   13202                      ║

║       6                    6000                   16490                      ║

║       7                    7200                   19968                      ║

║       8                    8400                   23296                      ║

║                                                                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь      F2- Координата      F4- Редактор строки      Esc- Выход

В группе устанавливаются значения функционального коэффициента k2

и соответствующих узловых точек подачи (F).

Коэффициент используется в PID –регуляторе системы для формирования оптимального управляющего сигнала.

Параметры  k2 =f(F)  предварительно определяются в функции «Движение» (6.6).

Диапазон значений подачи- 1..+99999.999 мм/мин  (град/мин).

Диапазон значений k2- 0..32767 (целые числа).

Выбор оси выполняется нажатием клавиши F2 клавиатуры.

Система последовательно перебирает оси в порядке, в котором они организованы в файле конфигурации BASE.INI (см. Приложение А, Таб. 4.1), имя оси высвечивается в левом

верхнем углу меню.

Для редактирования – подведите селектор к нужной строке и нажмите клавишу F4,

выполните редактирование, используя команды редактора строки (3.2),

нажмите «Enter» для редактирования следующего в строке параметра или «Esc» для выхода из режима редактирования.

Система игнорирует команду «Enter» в редакторе строки, если параметр введен некорректно

или его значение находится за пределами установленного диапазона.

Для возврата в меню «Каталог» нажмите клавишу ←.

Исполняются следующие команды с клавиатуры:

F1               -вызвать режим «Помощь» для получения справки;

Alt +F1       -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

                 -переместить селектор на 1 позицию вверх по списку;

                 -переместить селектор на 1 позицию вниз   по списку;

PgUp          -переместить селектор на 10 позиций вверх по списку;

PgDn           -переместить селектор на 10 позиций вниз по списку;

Home          -переместить селектор в начало списка;

End             -переместить селектор в конец списка;

F2               -установить координатную ось;

F4               -редактировать первый параметр указанной селектором строки;

Enter          -редактировать следующий параметр строки;

←               -возврат в меню «Каталог»;

Tab             -вызов меню следующей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Shift +Tab  -вызов меню предыдущей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Esc             -завершить работу в меню «Установки».

## Кинематика шпинделя

При вызове параметров данной группы на экране появляется следующая заставка (см. Рис.6.5).

Рис. 6.5

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║   КИНЕМАТИКА ШПИНДЕЛЯ                                                        ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║       N         Smin(об/мин)      Smax(об/мин)       k(n1/n2)                ║

║    ───────────────────────────────────────────────────────────               ║

║       1               20               500             5.482                 ║

║       2              125              3150             0.967                 ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь              F4- Редактор строки              Esc- Выход

В группе устанавливаются параметры, характеризующие кинематику шпинделя.

Для редактирования – подведите селектор к нужной строке и нажмите клавишу F4,

выполните редактирование, используя команды редактора строки (3.2),

нажмите «Enter» для редактирования следующего в строке параметра или «Esc» для выхода из режима редактирования.

Система игнорирует команду «Enter» в редакторе строки, если параметр введен некорректно

или его значение находится за пределами установленного диапазона.

Для возврата в меню «Каталог» нажмите клавишу ←.

Исполняются следующие команды с клавиатуры:

F1               -вызвать режим «Помощь» для получения справки;

Alt +F1       -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

                 -переместить селектор на 1 позицию вверх по списку;

                 -переместить селектор на 1 позицию вниз   по списку;

PgUp          -переместить селектор на 10 позиций вверх по списку;

PgDn           -переместить селектор на 10 позиций вниз по списку;

Home          -переместить селектор в начало списка;

End             -переместить селектор в конец списка;

F4               -редактировать первый параметр указанной селектором строки;

Enter          -редактировать следующий параметр строки;

←               -возврат в меню «Каталог»;

Tab             -вызов меню следующей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Shift +Tab  -вызов меню предыдущей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Esc             -завершить работу в меню «Установки».

Список параметров устанавливаемых в меню «Кинематика шпинделя»:

- N – номер ступени передаточной коробки шпинделя;

- Smin – минимальная скорость вращения шпинделя для данной ступени;

диапазон значений 0..+99999.999 об/мин.

- Smax – максимальная скорость вращения шпинделя для данной ступени;

диапазон значений 0..+99999.999 об/мин.

- k – коэффициент кинематической передачи от вала двигателя к валу шпинделя;

диапазон значений 0..+100.

## Таймеры

При вызове параметров данной группы на экране появляется следующая заставка (см. Рис.6.6).

Рис. 6.6

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║   ТАЙМЕРЫ                                                                    ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║      Формирование кода селектора        (c)              0.040               ║

║      Формирование кода кнопки           (c)              0.040               ║

║      Период обновления координат        (c)              0.150               ║

║      Обновление дискретных сигналов     (c)              0.100               ║

║      Индикация сообщения                (c)             10.000               ║

║      Динамика шпинделя                  (c)              5.000               ║

║      Пауза в конце кадра по G04         (c)              8.000               ║

║      Перерыв в работе насоса ССИ        (c)           7200.000               ║

║      Время работы насоса ССИ            (c)              3.000               ║

║      Циклы автоматики                   (c)              6.000               ║

║                                                                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь              F4- Редактор строки              Esc- Выход

В группе устанавливаются значения программных таймеров системы.

Таймер – устройство, вырабатывающее определенный сигнал по истечении заданного времени,

широко используется в управлении автоматикой станка.

Для редактирования – подведите селектор к нужному параметру и нажмите клавишу F4,

выполните редактирование, используя команды редактора строки (3.2).

Система игнорирует команду «Enter» в редакторе строки, если параметр введен некорректно

или его значение находится за пределами установленного диапазона.

Диапазон значений всех параметров–  0..+9999.999 сек.

Для возврата в меню «Каталог» нажмите клавишу ←.

Исполняются следующие команды с клавиатуры:

F1               -вызвать режим «Помощь» для получения справки;

Alt +F1       -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

                 -переместить селектор на 1 позицию вверх по списку;

                 -переместить селектор на 1 позицию вниз   по списку;

PgUp          -переместить селектор на 10 позиций вверх по списку;

PgDn           -переместить селектор на 10 позиций вниз по списку;

Home          -переместить селектор в начало списка;

End             -переместить селектор в конец списка;

F4               -редактировать указанный селектором параметр;

←               -возврат в меню «Каталог»;

Tab             -вызов меню следующей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Shift +Tab  -вызов меню предыдущей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Esc             -завершить работу в меню «Установки».

Список параметров устанавливаемых в меню «Таймеры»:

- Формирование кода селектора – время в течении которого неизменный код органа управления «селектор» воспринимается системой как истинный;

- Формирование кода кнопки – время в течении которого неизменный код органа управления «кнопка» воспринимается системой как истинный;

- Период обновления координат – частота обновления координат в колонках «Факт» и «Остаток»

главного меню, а также координат во всех окнах меню «Наладка»;

- Обновление дискретных сигналов – частота обновления дискретных сигналов левой панели

главного меню (экран 3), а также окна «Порты» меню «Наладка»;

- Индикация сообщения – время индикации системного сообщения в окне «ошибки и сообщения»

главного меню, по истечении данного времени сообщение автоматически исчезает с экрана;

- Динамика шпинделя – время между запуском шпинделя и началом непрерывного контроля

его динамических параметров, таких как  N <Nmin, N ≠ Nзаданное;

- Пауза в конце кадра по G04 – время паузы  в конце кадра управляющей программы,

в котором запрограммирован код G04;

- Перерыв в работе насоса ССИ – время между двумя последовательными включениями

насоса импульсной смазки станка;

- Время работы насоса ССИ – время работы насоса импульсной смазки, если в алгоритме

не предусмотрено отключение по специальному сигналу, например «Дозаторы заполнены»;

- Циклы автоматики – время ожидания сигнала в циклах автоматики,

если по окончании указанного времени ожидаемый сигнал не был получен – система

прерывает автоматический цикл и выдает соответствующую ошибку,

если искомый сигнал получен – система немедленно переходит к выполнению

следующего шага цикла,

изменение данного параметра касается всех циклов автоматики, запрограммированных

с его применением (в процедуре Signal четвертый параметр =0);

- Пауза в циклах автоматики – время программной паузы в циклах автоматики,

изменение данного параметра касается всех циклов автоматики, запрограммированных

с его применением (в процедуре Delay параметр =0);

- Контроль рассогласования – время, на которое система прерывает контроль

рассогласований до «СТОП ПОДАЧИ» по всем координатным осям, используется

при включении-выключении задатчиков скорости, работе штурвалом  и.т.п.,

контроль рассогласований до «СТОП СТАНКА» ведется непрерывно независимо

от активности указанного таймера;

- Резервный 1– предоставляется программисту, выполняющему привязку системы к станку,

в случае использования, программист должен изложить порядок работы в Приложении В.

- Резервный 2 – предоставляется программисту, выполняющему привязку системы к станку,

в случае использования, программист должен изложить порядок работы в Приложении В.

## Параметры управления

При вызове параметров данной группы на экране появляется следующая заставка (см. Рис.6.7).

Рис. 6.7

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║   ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ                                                       ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║      Ускорение холостого хода G0       (мм/с2)          200.00               ║

║      Ускорение рабочего  хода G1       (мм/с2)          100.00               ║

║      Ускорение шпинделя               (д/такт)              40               ║

║      Корректор F при коде 0                (%)               0               ║

║      Приращение F на 1 кода                (%)              10               ║

║      Корректор S при коде 0                (%)              70               ║

║      Приращение S на 1 кода                (%)               5               ║

║      Число инструментальных гнезд          (-)               1               ║

║      Перепад скорости по G27          (мм/сек)           1.500               ║

║      Перепад скорости по G28          (мм/сек)           3.000               ║

║                                                                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь              F4- Редактор строки              Esc- Выход

В группе устанавливаются параметры управления, общие для всех координатных осей.

Для редактирования – подведите селектор к нужному параметру и нажмите клавишу F4,

выполните редактирование, используя команды редактора строки (3.2).

Система игнорирует команду «Enter» в редакторе строки, если параметр введен некорректно

или его значение находится за пределами установленного диапазона.

Для возврата в меню «Каталог» нажмите клавишу ←.

Исполняются следующие команды с клавиатуры:

F1               -вызвать режим «Помощь» для получения справки;

Alt +F1       -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

                 -переместить селектор на 1 позицию вверх по списку;

                 -переместить селектор на 1 позицию вниз   по списку;

PgUp          -переместить селектор на 10 позиций вверх по списку;

PgDn           -переместить селектор на 10 позиций вниз по списку;

Home          -переместить селектор в начало списка;

End             -переместить селектор в конец списка;

F4               -редактировать указанный селектором параметр;

←               -возврат в меню «Каталог»;

Tab             -вызов меню следующей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Shift +Tab  -вызов меню предыдущей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Esc             -завершить работу в меню «Установки».

Список параметров устанавливаемых в меню «Параметры управления»:

- Ускорение  на  быстрых подачах – с данным ускорением система рассчитывает перемещение

вектора на холостых ходах (по коду G0)  во всех режимах управления станком,

диапазон значений–  1..9999.999 мм/с2;

- Ускорение  на  рабочих подачах –с данным ускорением система рассчитывает перемещение

вектора на рабочих ходах (по коду G1.. G3)  во всех режимах управления станком,

диапазон значений–  1..9999.999 мм/с2;

- Ускорение шпинделя – параметр, управляющий скоростью набора заданных оборотов S,

при разгоне – торможении, система изменяет цифровой управляющий код шпинделя

на данную величину за каждый машинный такт времени (0.002с).

диапазон значений–  1..9999 дискрет/такт;

Внимание!

Значения ускорений должны устанавливаться с учетом реальной возможности их отработки

системой привод-двигатель, в противном случае возможны удары, колебания, рассогласования

при движении на старте-торможении. Ускорение на быстрых подачах обычно выставляется максимальным, при котором реверс в широком диапазоне подач выполняется без удара.

Ввиду того, что рабочие подачи обычно значительно меньше подач подвода-отвода,

для повышения точности прохождения участков разгона-торможения, рекомендуется задавать ускорение на рабочих подачах в 2..4 раза меньше ускорения на быстрых подачах.

- Корректор F при коде 0 – начальное значение корректора подачи,

коррекция подачи рассчитывается по формуле:

«F%» = «Корректор F при коде 0» + «Код селектора» * «Приращение F на 1 кода»,

где «Код селектора» - двоично-десятичный код переключателя, управляющего

процентным изменением подачи, «Приращение F на 1 кода» - параметр (см. ниже),

диапазон значений–  0..100 %;

- Приращение F на 1 кода – параметр-множитель для расчета коррекции подачи,

коррекция подачи рассчитывается по формуле:

«F%» = «Корректор F при коде 0» + «Код селектора» * «Приращение F на 1 кода»,

где «Код селектора» - двоично-десятичный код переключателя, управляющего

процентным изменением подачи,

«Корректор F при коде 0» – начальное значение корректора подачи,

диапазон значений–  0..100 %;

- Корректор S при коде 0 – начальное значение корректора оборотов шпинделя,

коррекция оборотов шпинделя рассчитывается по формуле:

«S%» = «Корректор S при коде 0» + «Код селектора» * «Приращение S на 1 кода»,

где «Код селектора» - двоично-десятичный код переключателя, управляющего процентным

изменением оборотов шпинделя,  «Приращение S на 1 кода» - параметр (см. ниже),

диапазон значений–  0..100 %;

- Приращение S на 1 кода – параметр–множитель для расчета коррекции оборотов шпинделя,

коррекция оборотов шпинделя рассчитывается по формуле:

«S%» = «Корректор S при коде 0» + «Код селектора» * «Приращение S на 1 кода»,

где «Код селектора» - двоично-десятичный код переключателя, управляющего

процентным изменением оборотов шпинделя,

«Корректор S при коде 0» – начальное значение корректора оборотов шпинделя,

диапазон значений–  0..100 %;

- Число инструментальных гнезд – количество гнезд в инструментальном магазине станка,

диапазон значений–  1..99,

(числовой параметр, программируемый с адресом Т не должен превышать указанное значение);

- Перепад скорости по G27 – параметр задает максимальную величину мгновенного

изменения скорости перемещения, если установлен код G27 модальной группы С (см. 8.7.2).

диапазон значений–  0..99.999 мм/с,

- Перепад скорости по G28 – параметр задает максимальную величину мгновенного

изменения скорости перемещения, если установлен код G28 модальной группы С (см. 8.7.2).

диапазон значений–  0..99.999 мм/с,

При изменении направления траектории, скачкообразно меняются скорости по осям, задающим перемещение (см. Рис. 6.8), система автоматически снижает векторную скорость V  в конце кадра,

так чтобы величина dV не превышала значения указанного параметра ни по одной оси.

Уменьшение параметра «перепад скорости» ведет к увеличению торможения в узловых точках,

увеличение параметра ведет к уменьшению или (в зависимости от подачи), к полному

прекращению притормаживания в узловых точках траектории, однако при этом несколько

теряется точность в окрестности узла. Чрезмерное увеличение параметра может привести к сбою привода или отключению станка по ошибке «Рассогласование по оси».

Рекомендуемые значения параметра «перепад скорости»– 1..10 мм/с

(в зависимости от динамики приводов подач и точности обработки).

Обычно коду G28 присваивают большие значения параметра (жесткий режим обработки),

а коду G27 –меньшие значения (мягкий режим). В УП можно легко переходить из одного

режима в другой, программируя соответствующий код.

Рис. 6.8

Если происходит изменение направления движения (реверс) хотя-бы по одной оси – система выполнит полное торможение в узле (V=0) независимо от значений параметра «перепад скорости».

При круговой интерполяции система определяет dV  (Рис. 6.8) относительно касательных

к дуге окружности в узловых точках. Окружности малого радиуса отрабатываются из условия-

«dV двух смежных машинных тактов» меньше или равен «перепад скорости» / 10.

При сплайн-интерполяции расчет скорости в узлах ведется аналогично линейной интерполяции,

параметр «перепад скорости» автоматически увеличивается в два раза.

- Рассогласование до СТОП подачи – если разность между расчетным значением

координаты и значением с датчика-преобразователя превысит указанную величину,

система выдает ошибку «Рассогласование по оси <имя оси>», останавливает цикл и

отключает привод оси, по которой произошла ошибка.

диапазон значений–  1..10000 мкм  (целое число);

Восстановление оси после данной ошибки выполняйте, как указано в 3.3.14.

- Рассогласование до СТОП станка – если разность между расчетным значением

координаты и значением с датчика-преобразователя превысит указанную величину, система

выдает ошибку «Предельное рассогласование по оси <имя оси>» и выключает станок.

диапазон значений–  1..10000 мкм  (целое число);

- Допустимое  R1 - R0 окружности – если разность между начальным и конечным радиусом

запрограммированной дуги превысит указанное значение, система выдает ошибку

компиляции  «Неконгруэнтный профиль», в противном случае выполняется отработка дуги.

диапазон значений–  0.01..1.0 мм/с,

- Инкремент перемещения (JOG) – величина относительного перемещения по установленной

оси в режиме JOG (3.4.4),

диапазон значений–  0..9999.999 мм,

Данный параметр можно установить из «главного» меню по команде F5 с клавиатуры (3.3.7).

- Предельный угол сплайна – параметр (USP), управляющий переходом от сплайн-интерполяции

к линейной интерполяции в определенных узлах траектории.

диапазон значений–  0..180 град,

рекомендуемые значения  20..30 град;

Если перемещение задано сплайн-интерполяцией (G05) – система строит сплайн в узлах, в которых изменение угла проекции вектора на ось dU < USP по всем осям (см. Рис 6.9), в узлах траектории

где dU > USP хотя-бы по одной оси, система выполняет линейную интерполяцию.

Рис. 6.9

Данный механизм позволяет автоматически переходить от сплайн-интерполяции к

линейной там, где нет гладкой траектории и сплайн-интерполяция дает нежелательные

отклонения в виде петель, выгибов. Программист-технолог также избавляется от

трудоемкого ручного изменения кодов G5 на G1 и снова на G5 на участках смены строк,

подсечек и.т.п. при использовании сплайн-интерполяции.

Значение указанного параметра устанавливается в начале управляющей программы,

по ходу УП может быть изменено кодом (USP, <значение>), но в начале следующей УП

система снова автоматически установит значение, заданное в данном меню (см. 8.9.4).

## Исходные  G – коды

При вызове параметров данной группы на экране появляется следующая заставка (см. Рис.6.10).

Рис. 6.10

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║   ИСХОДНЫЕ G-КОДЫ                                                            ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║      Режимы движения                    0..3,5               0               ║

║      Плоскость интерполяции             17..19              17               ║

║      Динамика движения                  27..29              27               ║

║      Режим построения эквидистанты      38..39              38               ║

║      Компенсация диаметра резца         40..42              40               ║

║      Программирование в мм/мкм          70..71              71               ║

║      Стандартные циклы                  80..89              80               ║

║      Инкремент или абсолют              90..91              90               ║

║      Программирование от <0> станка       0,79               0               ║

║      Атрибуты динамического режима       0,4,9               0               ║

║                                                                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь              F4- Редактор строки              Esc- Выход

В кадрах управляющей программы формата ISO, операции определяющие режим обработки

задаются словом с адресом G и следующим за ним числовым параметром.

G-коды классифицируются по функциональным признакам на четырнадцать модальных групп,

условно обозначаемые буквами латинского алфавита a..n.

В каждой группе активен один G-код, программирование нового кода отменяет предыдущий.

В данном меню задаются исходные G- коды, которые система автоматически устанавливает:

- при включении;

- в начале управляющей программы;

- при выполнении команд сброса «параметры в исходное»  и  ЕSC (см. Глава 3);

Список модальных групп, входящих в них G-кодов и рекомендуемые исходные значения

приведены в следующей таблице (Таблица 6.1).

Таблица 6.1

| Группа | G – коды | Исходный код | Название группы |
| --- | --- | --- | --- |
| a | G0..G3, G5 | G0 | Режимы движения |
| b | G17..G19 | G17 | Плоскость интерполяции |
| c | G27..G29 | G27 | Динамика движения |
| d | G38, G39 | G38 | Режим построения эквидистанты |
| e | G40..G42 | G40 | Компенсация радиуса резца |
| f | G70, G71 | G71 | Программирование в мм/мкм |
| g | G80..G89 | G80 | Стандартные циклы |
| h | G90, G91 | G90 | Инкремент или абсолют |
| i | 0, G79 | 0 | Программирование от <0> станка |
| j | 0, G4, G9 | 0 | Атрибуты динамического режима |
| k | 0,G45..G48 | 0 | Коррекция вектора перемещений |
| l | G94 | G94 | Кодирование подачи |
| m | G97 | G97 | Кодирование скорости шпинделя |
| n | G98, G99 | G98 | Отвод в стандартных циклах |

Для редактирования – подведите селектор к нужному параметру и нажмите клавишу F4,

выполните редактирование, вводя числовые значения кодов. При вводе используйте команды редактора строки (3.2). Система игнорирует команду «Enter» в редакторе строки, если параметр введен некорректно или его значение находится за пределами установленного диапазона.

Для возврата в меню «Каталог» нажмите клавишу ←.

Исполняются следующие команды с клавиатуры:

F1               -вызвать режим «Помощь» для получения справки;

Alt +F1       -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

                 -переместить селектор на 1 позицию вверх по списку;

                 -переместить селектор на 1 позицию вниз   по списку;

PgUp          -переместить селектор на 10 позиций вверх по списку;

PgDn           -переместить селектор на 10 позиций вниз по списку;

Home          -переместить селектор в начало списка;

End             -переместить селектор в конец списка;

F4               -редактировать указанный селектором параметр;

←               -возврат в меню «Каталог»;

Tab             -вызов меню следующей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Shift +Tab  -вызов меню предыдущей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Esc             -завершить работу в меню «Установки».

## Таблица коррекции механизма движения

При вызове параметров данной группы на экране появляется следующая заставка (см. Рис.6.11).

Рис. 6.11

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║   ТАБЛИЦА КОРРЕКЦИИ МЕХАНИЗМА ДВИЖЕНИЯ                                       ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║   Координата: X                                                              ║

║                                                                              ║

║       N                Точка(мм)              Коррекция(мкм)                 ║

║    ───────────────────────────────────────────────────────────               ║

║       1                 -10.010                     10                       ║

║       2                -101.540                    101                       ║

║       3                -200.300                    212                       ║

║       4                -302.530                    156                       ║

║       5                -400.140                    125                       ║

║       6                -502.870                     88                       ║

║       7                -600.030                     40                       ║

║       8                -705.900                     16                       ║

║                                                                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь      F2- Координата      F4- Редактор строки      Esc- Выход

Система поддерживает функцию коррекции положения координатных осей.

Необходимость коррекции может быть вызвана неточностью изготовления или износом

исполнительного механизма станка или погрешностью измерителя положения оси.

В данном меню выполняется редактирование значений точек коррекции, ввод точек осуществляется

в файле конфигурации BASE.INI (см. Приложение А, Таблица 6.4).

При вводе и редактировании таблицы коррекции руководствуйтесь следующими положениями:

- в начале таблицы 6.4 укажите символ «имя оси», со следующей строки, выполняйте ввод точек коррекции данной оси и.т.д. до конца таблицы, либо до следующего символа «имя оси»,

первым вводится значение координаты, далее значение коррекции;

- координаты точек берутся относительно станочного нуля и располагаются в порядке убывания,

диапазон значений  +9999.999..-9999.999 мм (град);

- диапазон значений коррекции  -9999..+9999 мкм (град/1000);

- система линейно интерполирует значения коррекции по расчетной координате между двумя определенными узловыми точками, если текущая координата находится вне области, обозначенной в таблице коррекции – значение коррекции считается равным 0;

- коррекция может выполняться по 1..8 осям одновременно;

- для включения коррекции параметр «Флаг активации коррекции винта» (6.2.1) по данной оси должен быть установлен в 1 и выполнена инициализация нуля оси;

- предусмотрена возможность сдвига всех узловых точек или значений коррекции на фиксированную величину (например, координат при изменении положения станочного нуля),

для этого воспользуйтесь командами данного меню Alt + A – сдвиг координат,

Alt + S –сдвиг значений коррекции, введите величину сдвига и нажмите клавишу Enter.

Выбор оси выполняется нажатием клавиши F2 клавиатуры.

Система последовательно перебирает оси в порядке, в котором они организованы в файле конфигурации BASE.INI (см. Приложение А, Таб. 4.1), имя оси высвечивается в левом

верхнем углу меню.

Для редактирования – подведите селектор к нужному параметру и нажмите клавишу F4,

выполните редактирование, используя команды редактора строки (3.2).

Система игнорирует команду «Enter» в редакторе строки, если параметр введен некорректно

или его значение находится за пределами установленного диапазона.

Для возврата в меню «Каталог» нажмите клавишу ←.

Исполняются следующие команды с клавиатуры:

F1               -вызвать режим «Помощь» для получения справки;

Alt +F1       -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

                 -переместить селектор на 1 позицию вверх по списку;

                 -переместить селектор на 1 позицию вниз   по списку;

PgUp          -переместить селектор на 10 позиций вверх по списку;

PgDn           -переместить селектор на 10 позиций вниз по списку;

Home          -переместить селектор в начало списка;

End             -переместить селектор в конец списка;

F2               -установить координатную ось;

F4               -редактировать первый параметр указанной селектором строки;

Enter          -редактировать следующий параметр строки;

←               -возврат в меню «Каталог»;

Tab             -вызов меню следующей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Shift +Tab  -вызов меню предыдущей группы параметров минуя меню «Каталог»;

Alt + A       -ко всем значениям координат прибавить числовой параметр (сдвиг);

Alt + S       -ко всем значениям коррекции прибавить числовой параметр (сдвиг);

Esc             -завершить работу в меню «Установки».

# Функция «Порты»

Клавиша F3

При поступлении команды на экране появляется заставка меню «Порты» (см.Рис.6.12).

Рис 6.12

╔═══════════════════════════════════ Порты ════════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║

║ ◄   N    Плата  Канал  Маска  Факт  Провод   Операция                        ║

║──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║

║                                                                              ║

║     1      1      0      2      1   NoSys    Включение системы               ║

║     2      1      1      2      1   RdyCT    Готовность станка               ║

║     3      1      2      2      1    SysT    Станок в наладке                ║

║     4      1      3      2      0       0     ...                            ║

║     5      1      4      2      1     503    Режим 1                         ║

║     6      1      5      2      0     504          2                         ║

║     7      1      6      2      1     505          4                         ║

║     8      1      7      2      0     506          8                         ║

║     9      1      8      2      0     516    Код                             ║

║    10      1      9      2      1     517     коррекции                      ║

║    11      1     10      2      0     518     значений                       ║

║    12      1     11      2      1     519     подачи (F)                     ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь              F4- Редактор строки              Esc- Выход

С помощью данной функции выполняются следующие операции:

- контроль сигналов «ввода-вывода» электроавтоматики станка;

- управление каждым, отдельно взятым, сигналом «вывода»;

- имитация прохождения сигналов «ввода»;

- программирование сигналов «ввода-вывода» на работу по заданным платам и разрядам.

Указанные операции позволяют быстро и удобно проверить работоспособность органов управления на пульте оператора, правильность и надежность срабатывания станочных микропереключателей, нормальное функционирование золотников, клапанов и др. станочной автоматики.

## Экран меню «Порты»

На экране отображается таблица дискретных сигналов «ввода-вывода» (Рис.6.12),

таблица задается в файле конфигурации BASE.INI (см. Приложение А, Таблицы 2.1, 2.2),

содержит следующие поля:

- N   -порядковый номер сигнала в таблице,

обращение к дискретным сигналам внутри системы ведется по их порядковому номеру;

- Плата  -номер платы или модуля, на которую физически смонтирован данный сигнал,

(все установленные в системе платы  имеют бирки с номерами),

диапазон значений 1…n, где n – число плат или модулей, организованных

в файле конфигурации системы BASE.INI  (см. Приложение А, Таблица 1);

- Канал  -номер канала платы, на которую физически смонтирован данный сигнал,

номер канала маркирован на плате напротив каждой монтажной колодки.

диапазон значений 0..63 (целые числа);

- Маска  -специальный параметр, позволяющий имитировать  сигналы «ввода» и задавать

различные сигналы «вывода»,

диапазон значений 0..2 (целые числа);

- Факт     – фактической значение сигнала, воспринимаемое системой;

- Провод – маркировка провода данного сигнала,

формат –1..6 любых символов, устанавливается в файле конфигурации системы BASE.INI.

- Операция –краткое название сигнала,

формат –строка из 30 символов, устанавливается в файле конфигурации системы BASE.INI.

В левом верхнем углу выводится символ, указывающий тип выделенного селектором сигнала:

► -сигнал ввода,   ◄ -сигнал вывода.

## Команды управления

В меню «Порты» исполняются следующие команды с клавиатуры:

                -переместить селектор на 1 позицию вверх по списку;

                -переместить селектор на 1 позицию вниз   по списку;

PageUp      -переместить селектор на 10 позиций вверх по списку;

PageDown -переместить селектор на 10 позиций вниз по списку;

Home          -переместить селектор в начало списка;

End             -переместить селектор в конец списка;

F1               -вызвать режим «Помощь» для получения справки;

Alt +F1       -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

F4               -редактировать параметры сигнала, используя команды редактора строки (3.2),

в строке помеченной селектором последовательно редактируются поля

«плата», «канал», «маска»;

Alt +0(1,2) –присвоить полю «маска» значение 0, 1, 2 соответственно;

Esc             -завершить работу в меню «Порты».

Система игнорирует команду «Enter» в редакторе строки, если параметр введен некорректно

или его значение находится за пределами установленного диапазона.

## Имитация сигналов «ввода»

С помощью поля «маска» (6.3.1) имеется возможность модифицировать входные сигналы, воспринимаемые системой:

- если значение «маска» установлено 2    -текущий фактический сигнал принимает значение (0..1) в соответствии с состоянием того реального устройства, с которым он работает;

- если значение «маска» установлено 0..1 -текущий фактический сигнал принимает значение «маска» независимо от состояния реального устройства.

Таким образом, можно блокировать ошибки, возникающие по каналам «ввода», а также искусственно имитировать различные ситуации, изменяя состояния дискретных входных сигналов

(например, при отладке алгоритмов станочной автоматики).

Будьте внимательны, маскируя сигналы, связанные с защитными функциями станка.

В окне «Сигналы автоматики станка» (2.3.7) отражается реальное состояние станочных сигналов,

без учета их маскирования.

## Управление сигналами «вывода»

С помощью поля «маска» (6.3.1) возможно управление отдельно взятыми сигналами «вывода»:

- задание значение «маска» равным 0..1 эквивалентно подаче соответствующей команды на исполнительный механизм, с которым работает данный сигнал «вывода»;

- задание значение «маска» равным 2  -снимает влияние параметра «маска» на состояние фактического управляющего сигнала вывода».

Управление сигналами «вывода» при помощи параметра «маска» осуществляется напрямую,

минуя алгоритмические защиты и ограничения.

Будьте внимательны при работе в данном режиме.

## Привязка дискретных сигналов

Каждый сигнал из таблицы сигналов «ввода-вывода» может быть легко перенастроен на работу с любой соответствующей платой (INP,OUT) и каналом без перепрограммирования станочной

автоматики.

Для этого достаточно перемонтировать сигнальный провод на другое место и установить значения полей «плата», «канал» по данному сигналу в соответствии с новым монтажом.

Платы «ввода» и «вывода» маркируются и нумеруются раздельно, это необходимо учитывать при задании поля «плата».

Модули HSL маркируются последовательно и могут содержать как входные, так и выходные

сигналы, состав модуля устанавливается битовыми флагами при его организации в файле

BASE.INI (См. Приложение А).

Следите, чтобы установленные значения не повторялись в других сигналах данного типа.

Возможен контроль сигналов по загоранию светодиодов, установленных на платах INP, OUT.

Свечение диода соответствует состоянию сигнала равным 1, погасание –0, и не зависит

от параметра «маска».

# Функция «ЦАП»

Клавиша F4

При поступлении команды на экране появляется заставка меню «ЦАП» (см.Рис.6.13).

Рис.6.13

╔════════════════════════════════════ ЦАП ═════════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║ ┌──────────── Установки ────────────┐ ┌──────────── Управление ────────────┐ ║

║ │                                   │ │                                    │ ║

║ │  Координатная  ось          X     │ │   Баланс  нуля           32841     │ ║

║ │  Инкремент                  1     │ │   Рабочая дискрета           0     │ ║

║ │                                   │ │                                    │ ║

║ └───────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘ ║

║                                                                              ║

║ ┌──────────────────────────────── Контроль ────────────────────────────────┐ ║

║ │                                                                          │ ║

║ │  Номер платы                                                       1     │ ║

║ │  Номер канала                                                      1     │ ║

║ │  Дискрета на входе                                             32841     │ ║

║ │  Расчетное напряжение на выходе (V)                           0.0000     │ ║

║ │  Координата по датчику (мм)                                -344.0000     │ ║

║ │                                                                          │ ║

║ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь       F2- Координата       F3- Инкремент       Esc- Выход

С помощью данной функции выполняются следующие операции:

- проверка работоспособности платы ЦАП (цифроаналоговое преобразование сигнала) по каждому из каналов путем подачи на вход любого цифрового управляющего сигнала с последующим контролем выходного сигнала -напряжения 10V в режиме “станок выключен”;

- определение дискреты «баланс», которой соответствует напряжение 0V на выходе канала ЦАПа;

- контроль движения по заданной оси с управлением от системной платы ЦАП в режиме “станок включен”.

На время работы функции, слежение по всем осям блокируется.

При завершении работы функции «ЦАП» слежение по осям восстанавливается с прежними значениями.

## Экран меню ЦАП

На экране появляется меню «ЦАП» (Рис.6.13), содержащее три информационных окна «Установки», «Управление», «Контроль».

В окне «Установки» отображаются:

- название оси, по которой производятся проверки;

- «инкремент» -переменная, на которую будет изменяться

(в плюс или минус) цифровая управляющая дискрета.

В окне «Управление» отображаются:

- дискрета «баланс», значению которой должно соответствовать напряжение 0V на выходе ЦАПа;

- «рабочая дискрета», задающая цифровой управляющий сигнал.

В окне «Контроль» отображаются:

- номер платы ЦАП, с которой работает данная ось;

- номер канала ЦАП по установленной оси;

- полная дискрета на входе в ЦАП, представляющая собой сумму дискрет «баланс» и «рабочая дискрета»;

- теоретическое напряжение на выходе в вольтах, рассчитанное

по формуле «напряжение» = «рабочая дискрета» *  Ku,

где Ku = 10V /  32767 дискрет (для 16-ти разрядного ЦАПа);

- значение координаты текущей оси, по датчику (мм).

## Команды управления

В меню «ЦАП» исполняются следующие команды с клавиатуры:

          -уменьшить дискрету  «баланс» на величину «инкремента»;

          -увеличить дискрету  «баланс» на величину «инкремента»;

         -уменьшить «рабочую дискрету» на величину «инкремента»;

         -увеличить «рабочую дискрету» на величину «инкремента»;

Del       -сбросить в 0 значение «рабочей дискреты»;

Ins        -изменить знак «рабочей дискреты» на противоположный;

Home    -установить исходное значение дискреты «баланс»,

исходным считается значение 32767;

F1         -окно «Помощь», выдача справки по всем разделам системы;

Alt +F1 -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

F2         -выбор оси, по которой будет производиться настройка;

F3         -выбор «инкремента» (6.4.1) из ряда 1,10,100,1000;

Esc       -выход в «главное меню» окна «Наладка».

## Методика проверки платы ЦАП

Выполняйте проверки в следующем порядке:

- выключите станок;

- войдите в данное меню;

- подсоедините вольтметр к выходу одного из каналов платы ЦАП;

- клавишей F2 установите ось, с которой работает данный канал;

- клавишей F3 установите «инкремент» равным 1000;

- изменяя клавишами  значение «рабочей дискреты», контролируйте по вольтметру

выходное напряжение, оно должно изменяться в диапазоне не уже 8.5V,

иначе канал считается не рабочим;

- клавишей Del сбросьте значение «рабочей дискреты»;

- клавишей F3 выберите удобный «инкремент», изменяя клавишами  значение дискреты «баланс» установите на выходе ЦАП напряжение 0В;

- изменяйте «рабочую дискрету» при разных значениях «инкремента»,  при этом напряжение на вольтметре не должно отличаться от теоретического (в окне «Контроль» 6.4.1)

более чем на 5% в диапазоне 8.5V.

## Контроль управления движением

Если все проверки по пункту 6.4.3 успешно завершены, контролируйте движение от задания с ЦАПа, выполнив следующие пункты:

- включите станок;

- по возможности установите оси вдали от конечных выключателей;

- войдите в данное меню;

- клавишей F2 установите ось, с которой работает данный канал;

- если координата по датчику быстро изменяет свое значение (бежит) при значении «рабочей дискреты» равной 0 –  выполните необходимую подстройку на плате приводов,

либо компенсируйте указанный перекос, подобрав клавишами 

значение дискреты «баланс», при котором координата по датчику

практически не меняет своего значения (стоит).

- клавишей F3 установите «инкремент» равным 100;

- изменяя клавишами  значение «рабочей дискреты», контролируйте движение исполнительного механизма.

Скорость движения должна плавно возрастать с возрастанием значения «рабочей дискреты» и падать, при приближении данного значения к нулю, движение должно быть ровное, без стуков и колебаний, смена знака «рабочей дискреты» должна приводить к смене направления движения.

Работая в данном режиме, наладчик сам должен контролировать положение исполнительного механизма и не допускать его выхода за область допустимых перемещений.

Клавиша Del сбрасывает значение «рабочей дискреты» в 0, приводя к мгновенному останову;

Клавиша Ins реверсирует направление движения;

- подобным образом проверьте движение по всем осям

# Функция «ДОС»

Клавиша F5

При поступлении команды на экране появляется заставка меню «ДОС» (см.Рис.6.14).

Рис.6.14

╔════════════════════════════════════ ДОС ═════════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║ ┌──────────── Установки ────────────┐ ┌────────────── Связь ───────────────┐ ║

║ │                                   │ │                                    │ ║

║ │  Координатная ось           X     │ │  Плата                       1     │ ║

║ │  Инкремент                  1     │ │  Канал                       1     │ ║

║ │                                   │ │                                    │ ║

║ └───────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘ ║

║                                                                              ║

║ ┌──────────────────────────────── Контроль ────────────────────────────────┐ ║

║ │                                                                          │ ║

║ │  Битовая линейка       7 6 5 4 3 2 1 0 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0   │ ║

║ │  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────  │ ║

║ │  Значение бита         1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1   │ ║

║ │  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────  │ ║

║ │  Десятичное значение                                          16777215   │ ║

║ │  Координата [мм]                                             -344.0000   │ ║

║ │  Ноль метка                                                         OK   │ ║

║ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь       F2- Координата       F3- Инкремент       Esc- Выход

С помощью данной функции осуществляется контроль:

- работоспособности цепи датчик –плата преобразования сигнала датчика

для определенных в файле BASE.INI (см. Приложение А) координатных осей и штурвалов;

- точного положения «ноль метки» датчиков.

Задается физическое перемещение исполнительного органа датчика, одновременно контролируется цифровой сигнал, поступающий с выхода платы-преобразователя.

## Экран  меню «ДОС»

На экране появляется меню «ДОС» (Рис.6.14) содержащее три информационных окна «Установки», «Связь», «Контроль».

В окне «Установки» отображаются:

- название оси или номер штурвала, по которым производятся проверки;

- «инкремент» -переменная, на которую будут выполняться дискретные перемещения исполнительного органа датчика.

В окне «Связь» отображаются:

- номер платы, по которой работает указанная ось или штурвал;

- номер канала, по которому работает указанная ось или штурвал.

В окне «Контроль» отображаются:

- значение цифрового сигнала, поступающее с выхода платы-преобразователя, представленное

в двоичном (линейка 24 бита) и десятичном кодах;

- значение координаты с датчика – преобразователя, если контролируется координатная ось,

задаваемая штурвалом подача (мм/мин), если контролируется штурвал.

- сигнал прохождения «ноль метки».

## Команды управления

В меню «ДОС» исполняются следующие команды с клавиатуры:

F1         -окно «Помощь», выдача справки по всем разделам системы;

Alt +F1 -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

F2         -выбор оси или штурвала, по которым будет  производится настройка;

F3         -выбор «инкремента» (6.5.1) из ряда 1,8,16,32,64,128;

F10       -сброс индикации прохождения  «ноль метки»;

         -задание перемещения в «-» на величину «инкремента»;

         -задание перемещения в «+» на величину «инкремента»;

Esc       -выход в «главное меню» окна «Наладка».

## Порядок работы

Выполняйте проверки в следующем порядке:

- клавишей F2 установите текущую ось или штурвал,

система выполняет последовательный перебор сначала

координатных осей, а затем штурвалов в том порядке, в котором

они организованы в файле конфигурации BASE.INI.

- клавишей F3 установите необходимое значение «инкремента»;

- задайте перемещение исполнительного органа датчика,

Если станок включен, перемещение по координатным осям

задается клавишами  (6.5.2) на величину «инкремента», но

может осуществляться и вручную, если это физически возможно.

Выходной сигнал должен изменяться адекватно перемещениям

исполнительного органа датчика.

Ниже приведена зависимость изменяемого разряда цифрового

сигнала на выходе от значения установленного «инкремента»,

при задании перемещений от станка:

«инкремент»                 1      8     16     32     64     128



изменяемый разряд      0      3      4       5       6        7



# Функция «Движение»

Клавиша F6

При поступлении команды на экране появляется заставка меню «Движение» (см.Рис.6.15).

Рис.6.15

╔══════════════════════════════════ Движение ══════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║ ┌──────────── Установки ────────────┐ ┌──────────── Управление ────────────┐ ║

║ │                                   │ │                                    │ ║

║ │  Координатная  ось            X   │ │   Цикл                     СТОП    │ ║

║ │  Рабочая зона: min         -500   │ │   ─────────────────────────────    │ ║

║ │                max           -5   │ │   Коэффициент k2           1653    │ ║

║ │  Подача    (мм/мин)         600   │ │   Коэффициент k1              4    │ ║

║ │                                   │ │                                    │ ║

║ └───────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘ ║

║                                                                              ║

║ ┌──────────────────────────────── Контроль ────────────────────────────────┐ ║

║ │                                                                          │ ║

║ │  Расчетное  значение координаты                              -344.000    │ ║

║ │  Значение координаты по датчику                              -343.990    │ ║

║ │  Рассогласование                                               -0.010    │ ║

║ │                                                                          │ ║

║ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь    F2- Ось    F3- min    F4- max    F5- Подача    Esc- Выход

Функция позволяет определить коэффициенты k1,k2, система использует их как параметры управления приводом при выполнении перемещений по осям станка.

Для определения коэффициентов задается циклическое движение по выбранной оси, на указанном участке ходового винта, с заданной подачей, в этом режиме осуществляется подбор параметров

k1, k2 по критерию «наименьшего рассогласования».

Полученные коэффициенты вводятся в систему.

Определение и ввод в систему параметров k1, k2 выполняется на этапе привязки системы к станку, а также после ремонтных работ, связанных с приводами, двигателями, механикой ходовой части станка.

Функция «Движение» активна только в состоянии «станок включен».

## Коэффициенты k1, k2

k1 -коэффициент жесткости слежения:

-регулирует мощность процесса, посредством которого система

компенсирует возникающие погрешности;

-диапазон значений 0..20 (целые числа);

-значение k1 = 0 соответствует работе без слежения.

k2 -коэффициент скорости:

-связывает управляющий сигнал и реальную скорость

перемещения по оси в режиме V =const;

-является функцией текущей подачи k2 =f(F);

-диапазон значений 0..32767 (целые числа);

-определяется для каждой оси при фиксированных значениях

подачи, которые задаются в файле конфигурации BASE.INI.

## Экран  меню «Движение»

На экране появляется меню «Движение» (Рис.6.15), содержащее три информационных окна «Установки», «Управление», «Контроль».

В окне «Установки» отображаются:

- название оси, по которой производятся проверки;

- участок координатной оси, в котором будут выполняться  перемещения,

задается значениями краев min, max  исходя из условий:

-минимальный диапазон max-min должен быть не менее 20 мм;

-значения min, max задаются из диапазона рабочей зоны перемещений станка по данной оси,

не ближе 10 мм от его краев.

в начале работы система автоматически устанавливает параметры:

max –10 мм от максимального значения, установленного для данной оси

(см. файл BASE.INI, Таблица 4.1, в Приложении А);

min  –в среднее значение данной оси.

- текущее значение подачи (мм/мин).

В окне «Управление» отображаются:

- состояние цикла (ПУСК/СТОП);

- текущее значение коэффициента k2;

- текущее значение коэффициента k1;

В окне «Контроль» отображаются:

- расчетное текущее значение координаты;

- текущее значение координаты по датчику;

- разница между показаниями расчета и датчика (рассогласование).

## Команды управления в режиме «СТОП» цикла

Исполняются следующие команды с клавиатуры:

F1         -окно «Помощь», выдача справки по всем разделам системы;

Alt +F1 -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

F2         -выбор оси, по которой будет производится настройка;

F3         -установить минимальное значение диапазона (min);

F4         -установить максимальное значение диапазона (max);

F5         -установить текущее значение подачи;

Alt+1    -записать текущий коэффициент k1 в «Установки» системы

(параметр «Слежение», 6.3.6) для данной оси.

Alt+2    -записать текущий коэффициент k2 в «Установки» системы

(параметр «Дискрета» в окне «Движение» 6.3.7) по оси.

Система сохранит коэффициент k2 только в том случае,

если заданная подача находится в ряду фиксированных

значений подач установленных в файле конфигурации

BASE.INI (см. Приложение А, Таблица 4.2),

в противном случае система выдает сообщение

«ЗНАЧЕНИЕ ПОДАЧИ –НЕ УЗЛОВАЯ ТОЧКА».

Esc  -выход в «главное меню» окна «Наладка».

Установка значений по клавишам F3..F5 выполняется с помощью команд редактора строки (3.2).

Система подтверждает исполнение команд Alt+1, Alt+2 выдачей

сообщения «КОЭФФИЦИЕНТ СОХРАНЕН»

Команда ПУСК цикла задается кнопкой P3 с пульта оператора (см. Глава 2).

## Команды управления в режиме «ПУСК» цикла

Исполняются следующие команды с клавиатуры:

              -уменьшить значение k1 на 1;

              -увеличить  значение  k1 на 1;

Ctrl +    -уменьшить значение k2 на 1;

Ctrl +    -увеличить  значение  k2 на 1;

             -уменьшить значение k2 на 10;

              -увеличить  значение  k2 на 10;

Исходными значениями k1 и k2, являются значения заданные в меню «Установки» функции «Наладка» (6.2);

Начальное движение всегда выполняется в сторону станочного нуля (точку с координатой «max»).

Команда СТОП цикла задается кнопкой P4 с пульта оператора (см. Глава 2).

## Порядок определения коэффициента k2 =f(F)

Для снятия характеристики k2 =f(F) выполните следующие действия:

- клавишей F2 установите текущую ось;

- выберите участок ходового винта, установив параметры min,max;

- задайте величину подачи из ряда фиксированных значений,

определенных в файле конфигурации BASE.INI;

- запустите цикл, нажав кнопку P3 на пульте оператора;

- установите клавишей  значение k1 =1;

- изменяя k2 командами ,,Ctrl+,Ctrl+ добейтесь минимальных и устойчивых значений параметра «рассогласование» (6.7.2), контролируемого на участке постоянной скорости V =const;

- остановите цикл, нажав кнопку P4 на пульте оператора;

- командой Alt+2 сохраните коэффициент k2 в системе.

Определите, таким образом, k2 =f(F) для всех F, по всем осям.

## Порядок определения коэффициента k1

Определение предельного значения коэффициента k1 выполняйте после того как значения k2 =f(F) введены в систему, в следующем порядке:

- задайте величину подачи равной 2..4 м/мин;

- запустите цикл, нажав кнопку P3 на пульте оператора;

- установите клавишей  значение k1 =1;

- увеличивайте клавишей  значение k1 до появления характерных

признаков перерегулирования (вибрация, тряска), особенно

заметных на участках разгона-торможения, ближайшее меньшее

значение  k1 является его предельным значением -k1пред;

- остановите цикл, нажав кнопку P4 на пульте оператора;

Допускается ввод в систему любого значения k1 из диапазона 1..k1пред

(большим k1 соответствует повышенная «точность»,

меньшим k1 -улучшение параметра «шероховатость»).