- ГЛАВА 2

- ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА

- ОГЛАВЛЕНИЕ

2.1	Клавиатура	3

2.1.1	Основные (алфавитно-цифровые) клавиши	4

2.1.2	Функциональные клавиши	4

2.1.3	Управляющие клавиши	4

2.1.4	Дополнительные клавиши	5

2.1.5	Информация по работе с клавиатурой	5

2.2	Панель управления	6

2.2.1	Включение- выключение стойки	7

2.2.2	Включение станка	9

2.2.3	Выключение станка	9

2.2.4	Управление циклом	10

2.2.5	Коррекция значений подачи	10

2.2.6	Коррекция частоты вращения шпинделя	10

2.2.7	Режимы управления станком	11

2.2.8	Переключатель выбора оси	11

2.2.9	Переключатель выбора направления	11

2.2.10	Переключатель управления охлаждением	12

2.2.11	Переключатель управления прерыванием подач	12

2.2.12	Переключатель управления освещением станка	13

2.2.13	Переключатель управления разжимом/зажимом инструмента	13

2.2.14	Выбор технологических функций	13

2.2.15	Отработка технологических функций	13

2.2.16	Переключатель выбора направления вращения шпинделя	14

2.2.17	Управление включением шпинделя	14

2.2.18	Переключатель управления технологическим остановом УП	14

2.2.19	Выключение станка	14

2.3	Монитор	15

2.3.1	Окно состояния	16

2.3.2	Окно ошибок и сообщений	16

2.3.3	Окно координат	17

2.3.4	Окно технологических параметров	18

2.3.5	Состояние флагов, переменных и параметров УП  (Экран 1)	19

2.3.6	Текст управляющей программы (2)	21

2.3.7	Сигналы автоматики станка (3)	22

Пульт оператора предназначен для взаимодействия оператора с системой и станком,

компонуется в следующем составе:

- клавиатура;

- панель управления;

- монитор.

Система допускает различные варианты компоновки пульта оператора:

- рабочие станции;

- изготовление индивидуальных панелей управления  (состав и размещение органов

управления  производится с учетом  особенностей станка и пожеланий заказчика);

- выносные пульты;

- использование мониторов любых типов и размеров;

- специальные клавиатуры.

Ниже описан базовый вариант  пульта оператора,

реализованный в системе «АЛЬФА» для станков фрезерной группы.

# Клавиатура

Клавиатура- устройство, предназначенное для ввода информации в систему.

Стандартная РС АТ клавиатура  102 клавиши (см. рис. 2.1)

Клавиши клавиатуры можно разделить на следующие группы:

- основные (алфавитно-цифровые) клавиши;

- функциональные клавиши;

- управляющие клавиши;

- дополнительные клавиши.

## Основные (алфавитно-цифровые) клавиши

Клавиши алфавитно-цифровой группы поддерживают английский и русский алфавиты в их полном объеме,  а также  цифры, знаки препинания, математические  знаки и специальные символы.

- Символы английского алфавита.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ -прописные,

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz -строчные.

Прописные символы английского алфавита являются основными кодами, используемыми при составлении управляющих программ в формате ISO и посредством трехбуквенных команд.

- Символы русского алфавита.

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ - прописные,

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя -строчные.

Символы русского алфавита в основном используются для выдачи на экран сообщений и

в кадрах комментариях.

- Прочие символы алфавитно-цифровой группы.

1234567890 - = ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + : ; ’ » \ | | \ ` [ ] { }

## Функциональные клавиши

Функциональные  клавиши (F1..F12) расположены в верхнем ряду клавиатуры.

С этими клавишами связана работа наиболее важных функций системы в каждом из отведенных режимов, например:

F1- вызвать справочную службу системы;

F2- вызвать функцию «Установки»;

F3- вызвать функцию «Наладка»

F4- загрузить «Редактор» управляющих программ;

## Управляющие клавиши

- Данная группа осуществляет выполнение команд перемещения указателя,

часто используемых в процессе редактирования

(команды перемещения курсора, листания страниц и.т.д.)

## Дополнительные клавиши

Клавиши данной группы работают в двух режимах:

1.  -дублируют цифровые клавиши и клавиши арифметических

действий основной группы;

2.  -дублируют работу клавиш управляющей группы.

Переключение режимов осуществляется клавишей NumLock и отражается на индикации в соответствующей позиции.

Свечение лампы NumLock соответствует работе дополнительных клавиш в режиме 1.

Система может оснащаться клавиатурой не имеющей клавиш указанной группы.

## Информация по работе с клавиатурой

Переключение с одного алфавита на другой выполняется клавишей правый Shift.

Выбранный алфавит отображается в правом верхнем углу монитора сокращениями:

Rus- установлен русский алфавит;

Lat- установлен английский алфавит.

- Клавиша NumLock задает режим работы дополнительных клавиш (см. 2.1.4).

Клавиша CapsLock переключает режим строчные/прописные буквы..

Свечение лампы CapsLock в поле индикации соответствует режиму прописные буквы.

Нажатая и удерживаемая клавиша Shift меняет режим, заданный клавишей CapsLock на противоположный.

Специальные клавиши Ctrl, Alt, Shift могут использоваться в совместном нажатии с любой другой клавишей задавая при этом различные коды.

Такую комбинацию будем обозначать следующим образом:

Ctrl + A   - одновременное нажатие клавиш Ctrl и A;

Alt + F1   - одновременное нажатие клавиш Alt и F1;

Shift + 5  - одновременное нажатие клавиш Shift  и 5.

Совместным нажатием клавиш Ctrl + левый Shift  в основном режиме осуществляется

переключение страниц правой части экрана (см 2.3.5-2.3.7).

# Панель управления

Панель управления- щит для размещения органов управления станком (переключателей, кнопок, селекторов, сигнальных ламп).

Основные органы управления системы:

- В1 –переключатель «Включение системы»

В2 –переключатель выбор направления движения «+/–»

В3 –переключатель управление охлаждением «СОЖ»

В4 –переключатель «Прерывание подачи»

В5 –переключатель «Освещение»

В6 –переключатель управления зажимом/разжимом инструмента

В7 –переключатель выбор направления вращения шпинделя «М03/М04»

В8 – переключатель управления технологическим остановом программы «М01»

S1 –селектор «Режим»

S2 –селектор коррекции подачи «F»

S3 –селектор коррекции частоты вращения шпинделя «S»

S4 –селектор выбора активной оси «XYZ…»

S6 –селектор выбора технологической команды «Технология»

Р1 –кнопка «Включение станка»

Р2 –кнопка «Аварийное выключение станка»

Р3 –кнопка «Пуск цикла»

Р4 –кнопка «Стоп цикла»

Р6 –кнопка «Технология»

Р7 –кнопка «Пуск шпинделя»

Р8 –кнопка «Стоп шпинделя»

Р9 -кнопка "Выключение станка"

Н1 –светодиод «Готовность станка»

- Порядок работы основных органов управления однозначно определен в системе «АЛЬФА» и

- рассмотрен ниже. Состав и порядок работы органов управления не входящих в данный

- список указывается в приложении к настоящему руководству программистом, выполняющим привязку системы к станку.

## Включение- выключение стойки

- B1 -двухпозиционный переключатель, выполняет включение и выключение стойки управления,

положение  I соответствует состоянию «стойка включена»,

положение  0 соответствует состоянию «стойка выключена».

При установке переключателя В1 в положение I:

- на стойку управления подается напряжение питания 220 В;

- производится загрузка операционной системы MS DOS;

- по команде, в файле автоматической загрузки AUTOEXEC.BAT производится

загрузка системы управления «АЛЬФА», чтение файлов конфигурации:

BASE.INI            –основные параметры системы и станка,

ERRORS.INI       –список ошибок,

MESSAGES.INI  –список сообщений,

GTABLE.INI       –таблица совместимости G-функций,

HELP.HLP           –файл справочной информации,

SCREW.INI         –коррекция исполнительного механизма (винта) координатных осей,

UAO.INI              –таблица начальных точек,

DL.INI                –таблица коррекции на длину и радиус инструмента,

E100.INI             –список сохраняемых параметров-переменных,

STRINGS.INI     –список текстовых строк,

SET.INI              –список параметров установок оператора.

Все файлы конфигурации представлены в открытом текстовом виде и могут редактироваться как

с помощью внутреннего редактора системы "АЛЬФА" так и с помощью любого редактора систем DOS или Windows. Форматы задания параметров файлов конфигурации изложены в

"Приложении А" данного Руководства.

Система отображает на экране монитора ход загрузки файлов конфигурации и прерывает загрузку, если при чтении какого-либо файла возникает ошибка, либо аппаратный состав системы

не соответствует параметрам, заданным в конфигурации например:

Loaded file BASE.INI            140

Loaded file ERRORS.INI       101

Loaded file MESSAGES.INI  101

Loaded file HELP.HLP           225

Loaded file SCREW.INI             0

Loaded file UAO.INI                75

Здесь нормально загружены файлы BASE.INI, ERRORS.INI, MESSAGES.INI, HELP.HLP,

SCREW.INI, ошибка обнаружена в 75 строке файла UAO.INI.

Если вся аппаратура в норме, система готова к работе в режиме «станок выключен».

- На экране монитора появится следующая заставка.

Рис 2.2.1

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                              │

│┌──────────────────────────────── Сообщения ─────────────────────────────────┐│

││                                                                            ││

││                                                                            ││

│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│                                                                              │

│  СТАНОК ВЫКЛЮЧЕН                                                             │

│                                                                              │

│                                                                              │

│                                                                              │

│              Система управления технологическим оборудованием                │

│                                                                              │

│                                  < АЛЬФА >                                   │

│                                                                              │

│                                                                              │

│                                                                              │

│                                                                              │

│                                                                              │

│                                                                              │

│                                                                              │

│                                                                              │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

F1- Помощь       F2- Установки       F3- Наладка       F4- Редактор

При установке переключателя В1 в положение 0:

- с системы снимается напряжение питания 220 В, происходит выключение станка и системы.

Рекомендуется перед выключением системы выполнить выключение станка кнопками P2 или P9.

## Включение станка

P1 -нажимная, нормально- разомкнутая кнопка, выполняет включение станка.

Включение станка производится из базового режима, заставки «станок выключен» (см. 2.2.1).

После нажатия указанной кнопки система выполняет последовательность команд приведенных

в алгоритме «Включение станка» (см. Приложение В).

Если контролируемые параметры станка не в норме –система прервет включение станка и

выдаст в окне «Сообщения» соответствующую ошибку, в противном случае система перейдет

в состояние «станок включен» и высветит на экране монитора следующую заставку.

Рис 2.2.2

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║        Цикл [IDLE]    Режим [MANU]       ║                    Экран [1]      ║

║ ──────────────────────────────────────── ║ ───────────────────────────────── ║

║                                          ║  FQC  4800.00   USB  0   TMR   8  ║

║                                          ║  FWC   480.00   URL  1   UTS   0  ║

║                                          ║  FVR  1500.00   UVR  0   USO   1  ║

║  СИЛОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА В НОРМЕ        ║  JOG    0.001   UCV  3   UAO   0  ║

║ ──────────────────────────────────────── ║ ───────────────────────────────── ║

║           Факт      Задано    Остаток    ║                                   ║

║                                          ║                                   ║

║  X    -344.000    -344.000      0.000    ║  Программа                     -  ║

║  Y+   -420.000    -420.000      0.000    ║  Подпрограмма                  -  ║

║  Z    -150.000    -150.000      0.000    ║  Цикл RPT                    0.0  ║

║  A       0.000       0.000      0.000    ║  Всего кадров                  0  ║

║  B       0.000       0.000      0.000    ║  Текущий кадр                  0  ║

║                                          ║                                   ║

║ ──────────────────────────────────────── ║ ───────────────────────────────── ║

║  F           0        4800      100 %    ║  D      0.000       L      0.000  ║

║  S           0           0      120 %    ║  G  0 17 27 38 40 71 80 90 94 98  ║

║  T        1. 0        1. 0               ║  M  5 40 08                       ║

║                                          ║                                   ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь       F2- Установки       F3- Наладка       F4- Редактор

На панели управления расположен светодиод Н1, сигнализирующий о состоянии цепи нулевой защиты (готовности) станка. Если цепь нулевой защиты разомкнута- светодиод горит,

что соответствует состоянию "станок выключен". При нормальном пуске станка, светодиод Н1 должен погаснуть. Программно-независимая автоматика размыкает цепь нулевой защиты при

сбоях в работе системы и в случае отказа центрального процессора.

## Выключение станка

P2 -нажимная, нормально- замкнутая кнопка с увеличенными размерами,

выполняет выключение станка.

Выключение станка производится из любого меню, состояния «станок включен»,

в результате система перейдет в состояние "станок выключен", на экране монитора появится

заставка (см. Рис. 2.2.1), система выдаст сообщение «Нет готовности станка».

Копка Р2 может фиксироваться в нажатом положении, в этом случае включение станка

кнопкой Р1 блокируется.

## Управление циклом

P3 -нажимная, нормально- разомкнутая кнопка, выполняет запуск цикла отработки процесса, установленного селектором S1.

P4 -нажимная, нормально- замкнутая кнопка, выполняет:

- прерывание цикла отработки процесса, если цикл действует;

- останов шпинделя, если цикл остановлен.

Состояние процесса контролируется на экране в окне Цикл[....]  (см. Рис.2.2.2)

и принимает одно из следующих значений:

RUN   -выполняется процесс, выбранный селектором S1;

IDLE   -процесс остановлен;

HOLD -процесс остановлен, управляющая программа фиксирована.

Кнопка Р3 «ПУСК ЦИКЛА» активна в состоянии [IDLE], [HOLD].

Кнопка Р4 «СТОП ЦИКЛА» активна в состоянии [ RUN].

## Коррекция значений подачи

S2 -селектор (4 секции контактов) на 11 позиций корректирует скорость рабочей подачи

в диапазоне 10..110% с шагом 10%

Селектор активен:

- безусловно, в режиме «рабочего хода» (G01..G03);

- в режиме "быстрого хода" (по G0), если значение системной переменной URL =1 (см. Глава 5).

Если значения подачи с учетом коррекции выходят за рамки установленных для осей диапазонов, система принимает граничные значения (8.7.9) и выдает сообщение

«ГРАНИЦА ДИАПАЗОНА».

## Коррекция частоты вращения шпинделя

S3 -селектор (4 секции контактов) на 11 позиций корректирует частоту вращения шпинделя

в диапазоне 75..125% с шагом 5%.

Если скорость шпинделя с учетом коррекции выходит за рамки  диапазона, установленного для

текущей ступени коробки передач шпинделя, система принимает граничные для данной ступени значения и выдает сообщение «ГРАНИЦА ДИАПАЗОНА».

* Диапазон и шаг процентных корректоров подачи и скорости шпинделя задаются

программистом- наладчиком на этапе привязки системы к станку.

Значения, указанные в данном руководстве устанавливаются изготовителем системы.

## Режимы управления станком

S1 -селектор (1 секция контактов) на 11 позиций осуществляет выбор следующих режимов

управления станком:

MDI       -ручное управление с командной строки;

MANU  -непрерывное ручное перемещение по осям;

JOG      -дискретное ручное перемещение по осям;

STEP    -покадровая отработка управляющей программы (УП);

AUTO   -автоматическая отработка УП;

PROF    -возврат в точку прерванной УП по осям;

HOME   -инициализация начальной точки координат по осям;

ESC       -сброс комплекса параметров в начальное состояние;

Переход из одного режима в другой выполняется из состояний процесса IDLE, HOLD (2.2.4).

Переход из режима AUTO в режим STEP и наоборот выполняется из любого состояния.

Контроль включения -в окне Режим[....]  базовой заставки (см. Рис. 2.2.2).

## Переключатель выбора оси

S4 -селектор (1 секция контактов) на 11 позиций, осуществляет выбор активной оси в  режимах управления станком  MANU, JOG, PROF, HOME.

Установленная ось отображается на дисплее в режиме мерцания.

Оси, по которым после включения станка не была выполнена инициализация, отображаются

коричневым цветом, инициализированные оси –желтым.

## Переключатель выбора направления

B2 -двухпозиционный переключатель, осуществляет выбор направления движения

в режимах  MANU, JOG, по оси, установленной селектором S3,

принимает положения:

+  -выбор положительного направления движения (в сторону станочного нуля);

-  -выбор отрицательного направления движения.

Положение переключателя В2 отображается на дисплее знаками  +  или  - следом

за отображением активной оси (см. Рис. 2.2.2).

## Переключатель управления охлаждением

B3 -трехпозиционный переключатель, осуществляет ручное управление подачей охлаждения

или переводит управление охладителями в автоматический режим, принимает положения:

- СОЖ ВКЛ       -безусловное включение основного охладителя;

- СОЖ ВЫКЛ   -безусловное выключение основного охладителя;

- СОЖ С УП      -управление включением охладителя  выполняется с УП или

с командной строки (режим MDI) с помощью следующих команд:

- М07 (включить охлаждение воздухом)

- М08 (включить охлаждение жидкостью)

- М09 (выключить все виды охлаждения).

Если при отработке УП переключатель В3 переведен в положение 3- охладители автоматически установятся в состояние, заданное в УП к данному кадру.

В положении 1,2 система включает или выключает соответственно подачу охлаждающей

жидкости, команды М07,М08,М09 при этом игнорируются и на экран монитора выдается

сообщение «УПРАВЛЕНИЕ СОЖ С УП БЛОКИРОВАНО»

## Переключатель управления прерыванием подач

B4 -двухпозиционный переключатель, осуществляет управление прерыванием подач, принимает положения:

0  -подача остановлена;

I   -прерывание подач отменено;

В положении 0:

- выполняет управляемый останов движения;

- блокирует движение во всех режимах;

- выдает сообщение «ПРЕРЫВАНИЕ ПОДАЧИ».

В положении I:

- возобновляет прерванное движение;

- разблокирует движение во всех режимах;

Прерывание подачи является временным остановом процесса и не приводит к выходу из цикла.

Для выхода из цикла используется кнопка «Стоп цикла» (Р4), в том числе и при активном

положении переключателя В4.

Сообщение «ПРЕРЫВАНИЕ ПОДАЧИ» автоматически (по времени) не сбрасывается.

## Переключатель управления освещением станка

B5 -двухпозиционный переключатель, осуществляет управление станочным освещением, имеет положения:

I   -станочное освещение включено;

0  -станочное освещение выключено;

Переключатель В5 активен только в состоянии «станок включен».

Станочное освещение автоматически отключается вместе с выключением станка, независимо от положения переключателя В5.

## Переключатель управления разжимом/зажимом инструмента

B6 -двухпозиционный переключатель, осуществляет управление разжимом/зажимом инструмента, обычно установлен на станке, на дополнительной панели, имеет положения:

ЗАЖИМ     -выполняется операция «зажим инструмента»;

РАЗЖИМ   - выполняется операция «разжим инструмента»;

Алгоритмы выполнения операций разжим/зажим инструмента изложены в Приложении В.

Команда на исполнение соответствующего алгоритма вырабатывается при изменении положения переключателя В6.

Расположенная на одной панели с переключателем сигнальная лампа сигнализирует о реальном разжиме/зажиме инструмента (по положению микропереключателя).

Загорание лампы соответствует состоянию «ИНСТРУМЕНТ РАЗЖАТ».

## Выбор технологических функций

S6 -селектор (4 секции контактов) на 11 позиций, выбирает для исполнения одну из заданных

технологических функций:

- Разжим инструмента.

- Движение магазина вниз.

- Проворот магазина на одну позицию.

- Движение магазина вверх.

- Зажим инструмента.

- Вращение шпинделя с «получей скоростью».

- Ориентация шпинделя.

- Разориентация шпинделя.

- Алгоритмы функций приведены в Приложении В.

## Отработка технологических функций

P6 -нажимная, нормально- разомкнутая кнопка, выполняет исполнение функции выбранной

селектором S6, при этом селектор S1 «Режим» должен быть установлен в положение [MANU].

- Для исполнения функций, инициализация и вывод координат станка в точку смены необязателен.

## Переключатель выбора направления вращения шпинделя

B7 -двухпозиционный переключатель, осуществляет выбор направления вращения шпинделя,

принимает положения:

+ -выбор направления вращения шпинделя по часовой стрелке;

-  -выбор направления вращения шпинделя против часовой стрелки.

Изменение положения переключателя В7 не является командой на запуск шпинделя,

управление включением шпинделя ведется кнопками Р7, Р8 (2.2.17).

## Управление включением шпинделя

P7 -нажимная, нормально-разомкнутая кнопка, выполняет запуск шпинделя в направлении, установленным переключателем В7 (2.2.16) по алгоритму «Включение шпинделя»

(см. Приложение В).

P8 -нажимная, нормально-замкнутая кнопка, выполняет останов шпинделя по алгоритму

«Выключение шпинделя» (см. Приложение В).

Кнопки Р7, Р8 активны во всех режимах (2.2.7) в состоянии цикла [IDLE], [HOLD],

блокированы в режиме отработки УП.

## Переключатель управления технологическим остановом УП

B8 -двухпозиционный переключатель, осуществляет управление исполнением технологическими остановами, запрограммированными в УП функцией М01, имеет положения:

I   -функции М01 по ходу УП исполняются;

0  - функции М01 по ходу УП игнорируются.

Переключатель В8 активен, когда значение системного флага USO =1,

если значение USO =0 –исполнение функции М01 блокируется независимо от положения переключателя В8.

## Выключение станка

P9 -нажимная, нормально- замкнутая кнопка выполняет выключение станка.

Выключение станка производится из главного меню, состояния "станок включен",

в результате система перейдет в состояние "станок выключен". В главном

меню основная заставка сменится заставкой на синем фоне (рис 2.2.1), система выдаст

сообщение "Нет готовности станка".

# Монитор

- Монитор- устройство, предназначенное для визуального отображения поступающей информации.

Стандартная комплектация системы  предусматривает установку цветного электроннолучевого

или жидкокристаллического монитора с размером экрана 15 дюймов  (типа  VGA/ 15/ 0.28).

Система «АЛЬФА» ведет обработку информации по технологии РС, что предусматривает широкое использование различного рода картинок, окон, меню, отображаемых на экране дисплея.

В данном разделе подробно рассматривается информация, отображаемая в базовой заставке.

Базовая заставка

- Ниже приведено изображение базовой заставки окна «главное» с указанием расположения элементов, форматами записи чисел и всеми необходимыми пояснениями.

Рис. 2.3

0:1:15    21:26:28

G1 F480 X-100

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║        Цикл [HOLD]    Режим [MDI ]       ║                    Экран [1]      ║

║ ──────────────────────────────────────── ║ ───────────────────────────────── ║

║                                          ║  FQC  4800.00   USB  0   TMR   8  ║

║      Окно ошибок и сообщений             ║  FWC   480.00   URL  1   UTS   1  ║

║                                          ║  FVR  1500.00   UVR  0   USO   1  ║

║                                          ║  JOG    0.001   UCV  3   UAO   1  ║

║ ──────────────────────────────────────── ║ ───────────────────────────────── ║

║           Факт      Задано    Остаток    ║                                   ║

║                                          ║                                   ║

║  X     -64.350    -114.000    -49.650    ║  Программа            000716.ISO  ║

║  Y      43.500      43.500      0.000    ║  Подпрограмма                  -  ║

║  Z       3.448      -4.000     -7.448    ║  Цикл RPT                    0.0  ║

║  A       0.000       0.000      0.000    ║  Всего кадров                286  ║

║  B       0.000       0.000      0.000    ║  Текущий кадр                141  ║

║                                          ║                                   ║

║ ──────────────────────────────────────── ║ ───────────────────────────────── ║

║  F           0          80      100 %    ║  D      0.000       L      0.000  ║

║  S           0         500      120 %    ║  G  1 17 27 38 40 71 80 90 94 98  ║

║  T        1. 8        1. 8               ║  M  5 42 08                       ║

║                                          ║                                   ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь       F2- Установки       F3- Наладка       F4- Редактор

В правом углу первой сверху строки базовой картинки выводятся программное и системное время (часы, минуты, секунды);

Вторая строка предназначена для отображения:

- кадра управляющей программы в режиме  STEP,

- командной строки преднабора в режиме  MDI;

- установки переменной JOG в режиме JOG.

В остальных режимах строка не используется.

Следующая далее область экрана охвачена рамкой и разделена вертикальной линией на две части.

Область экрана, расположенную слева от вертикальной линии назовем «левая панель»,

она разбита на 4 окна в которых отображается следующая ниже информация.

## Окно состояния

Окно содержит поля «Цикл» и «Режим».

В поле Цикл [ ] отображается текущее состояние цикла:

RUN   -цикл запущен в режиме, выбранном селектором S1;

IDLE   -цикл остановлен;

HOLD -цикл остановлен, управляющая программа фиксирована.

В поле Режим [ ] отображается режим управления станком, установленный селектором S1:

MDI, AUTO, STEP,MANU, JOG, PROF, HOME, ESC (см. 2.2.7).

## Окно ошибок и сообщений

Окно ошибок и сообщений состоит из 4 строк по 40 символов каждая.

В первой строке выводятся ошибки, обнаруженные при анализе сигналов, участвующих

в постоянном опросе.

Во второй строке выводятся ошибки, возникающие при отработке алгоритмов станочной автоматики

и синтаксические ошибки набора в режиме [MDI].

Если по какой либо группе возникает несколько ошибок одновременно, на экран будет выдана ошибка с меньшим порядковым номером;

В третьей строке выводятся сообщения, заданные командой DIS (см. 8.9.3).

Сообщения DIS отображаются зеленым цветом и не стираются автоматически.

Четвертая строка предназначена для вывода системных сообщений.

Сообщения перекрывают друг друга по мере поступления и остаются на экране в течении времени, установленным переменной «время выдачи сообщения» (TWM) после чего пропадают с экрана.

Задать значение переменной TWM можно в меню «Наладка» или в файле конфигурации ВASE.INI.

## Окно координат

Информация по каждой координате отображается в колонках «Факт», «Задано», «Остаток».

В колонке Факт выводятся текущие значения координат по установленным осям

в соответствии со следующими пунктами:

- линейные оси- в единицах измерения- мм;

- угловые оси- в единицах измерения- градус;

- в формате 6.3 (6 знаков до десятичной точки, 3- после);

- в установленной системе отсчета UAO (см. 8.9.1).

- с учетом коррекции на длину инструмента;

- период обновления устанавливается системной переменной (TСА), устанавливаемой в

меню «Наладка» или в файле конфигурации ВASE.INI.

- в зависимости от значения системной переменной UCV (8.9.4) отображаются:

0- вычисляемые координаты;

1- координаты, определенные преобразователем;

2- ошибки отслеживания.

3- координаты, определенные преобразователем с коррекцией на винт и люфт;

В колонке Задано выводятся заданные программные значения координат по установленным осям

в соответствии со следующими пунктами:

- линейные оси- в единицах измерения- мм;

- угловые оси- в единицах измерения- градус;

- в формате 6.3 (6 знаков до десятичной точки, 3- после);

- в установленной системе отсчета UAO (см. 8.9.1).

- с учетом коррекции на длину инструмента;

- обновляются при смене кадра или заданием нового перемещения в ручных режимах.

В колонке Остаток выводится разность между заданным программным и текущим расчетным значениями координат по установленным осям в соответствии со следующими пунктами:

- линейные оси- в единицах измерения- мм;

- угловые оси- в единицах измерения- градус;

- в формате 6.3 (6 знаков до десятичной точки, 3- после);

- в установленной системе отсчета UAO (см. 8.9.1).

- с учетом коррекции на длину инструмента;

- период обновления устанавливается системной переменной (TСА), устанавливаемой в

меню «Наладка» или в файле конфигурации ВASE.INI.

## Окно технологических параметров

В окне, в трех колонках отображается информация о состоянии следующих

технологических параметров:

а) - подача (F),

В  колонке  F  Факт  выводится текущее значение подачи, подача отображается:

- в единицах измерения- мм/мин;

- в формате 5.0 (целое значение, 5 знаков);

- с учетом коррекции, установленной селектором S2 (см. 2.2.5);

- с учетом состояния системных флагов UVR, URL.

- Во колонке  F  Задано  выводится значение подачи, заданной в УП

инструкцией F (см. 8.7.9), либо установленной переменными FQC, FWC (см. 2.3.1),

подача отображается:

- в единицах измерения- мм/мин;

- в формате 5.0 (целое значение, 5 знаков).

В колонке  F  %  выводится значение коррекции подачи,

устанавливаемое селектором  S2  (в %).

б) - частота вращения шпинделя (S),

В колонке  S  Факт  выводится текущее значение скорости вращения шпинделя:

- в единицах измерения- об/мин;

- в формате 5.0 (целое значение, 5 знаков);

- с учетом коррекции, установленной селектором S3 (см. 2.2.6);

В колонке  S  Задано  выводится значение скорости вращения шпинделя,

заданное инструкцией S (см. 8.7.10), скорость шпинделя отображается:

- в единицах измерения- об/мин;

- в формате 5.0 (целое значение, 5 знаков);

В колонке  S   %  выводится значение коррекции скорости вращения шпинделя,

устанавливаемое селектором  S3  (в %).

с) - номер инструмента (T) с присоединенным номером парной коррекции

В колонке  T Факт выводится  значение номера текущего, установленного инструмента,

и, через разделитель (.),  номер текущей парной коррекции.

В колонке  T Задано выводится  значение номера инструмента с присоединенным номером парной коррекции (из таблицы DL), заданные в УП последней инструкцией Т (см. 8.7.11);

Область экрана, расположенную справа от вертикальной линии назовем «правая панель»,

На  «правой панели» информация отображается в одном из трех различных вариантов,

назовем их Экран 1, Экран 2, Экран 3.

Переключение экранов осуществляется по команде Ctrl + левый Shift с клавиатуры.

## Состояние флагов, переменных и параметров УП  (Экран 1)

Экран 1 является базовым (см. Рис. 2.3) и устанавливается автоматически при включении станка.

- В следующих полях отображается информация о состоянии системных переменных:

FQC- подача, с которой выполняются перемещения по осям на быстром ходу (G0) в режимах АUTO,STEP,MDI,MANU,PROF;

FWC- подача, с которой выполняются перемещения в режиме JOG;

FVR- подача, на которую будут заменены все рабочие подачи (по коду G01,G02,G03) при исполнении управляющей программы.

Значения подач FQC, FWC, FVR отображаются:

- в единицах измерения- мм/мин;

- в формате 4.2 (4 знака до десятичной точки, 2- после);

JOG- значение, на которое выполняется дискретное перемещения по осям, в режиме JOG,

отображается:

- в единицах измерения- мм;

- в формате 5.3 (5 знаков до десятичной точки, 3- после);

- TMR- переменная, задающая продолжительность паузы в конце кадра УП,

- активизируется по коду G04, диапазон значений 0..255 сек.

- В следующих полях отображается информация о состоянии

трехбуквенных системных флагов:

USB- управление исполнением блоков УП снабженных знаком /:

если USB =1- блоки с  / исполняются как обычные блоки УП,

если USB =0- блоки с  /  обрабатываются как блоки- комментарии;

UVR  -управление рабочей подачей УП:

если UVR =1- все рабочие подачи (по кодам G01,G02,G03),

заданные в УП, заменяются на подачу, установленную в системной переменной FVR,

если UVR =0- перемещения выполняются с рабочими подачами заданными в УП;

URL- управление коррекцией подачи устанавливаемой селектором S2 в режиме быстрого хода:

если URL =1-  коррекция выполняется, S2 активен,

если URL =0-  коррекция подачи быстрого хода блокирована;

UCV- управление выводом на экран координат по рабочим осям:

если UCV =0- на экран выводится расчетная координата оси,

если UCV =1- координата оси с датчика преобразователя,

если UCV =2- на экран выводится разница между расчетной координатой оси и

координатой оси с датчика преобразователя,

если UCV =3- координата оси  датчика преобразователя с коррекцией на винт и люфт;

UTS- управление исполнением технологических М-функций из программы:

если UTS =1- исполнение М-функций блокируется,

если UTS =0- М-функции исполняются в обычном порядке;

USO- управление исполнением функции технологического останова (М01) из программы:

если USO =1 –система выполнит программный останов цикла отработки и перейдет в режим фиксации цикла HOLD (см. 2.2.4),

если USO =0 –исполнение функции М01 блокируется.

Если на пульте оператора установлен переключатель В8 (см. 2.2.18) –управление исполнением функции М01 ведется от названного переключателя, когда значение флага USO =1,

при USO =0 исполнение функции технологического останова (М01) блокируется независимо от положения переключателя В8.

- UAO- номер текущей точки абсолютного начала координат

(значения координат хранятся в таблице UAO, в  ячейке  с указанным номером).

- В следующих полях отображается информация о состоянии управляющей программы:

Программа- имя загруженной управляющей программы

(если УП не загружена выводится аббревиатура «...»);

Подпрограмма- имя текущей исполняемой подпрограммы

(если подпрограммы нет выводится аббревиатура «...»);

Цикл RPT- значение счетчика и, через разделитель (.), уровень вложенности текущего цикла RPT;

Всего кадров- номер последнего кадра управляющей программы;

Текущий кадр- номер текущего кадра управляющей программы;

- В поле D отображается значение коррекции на радиус инструмента (в мм),

- взятое из таблицы парной коррекции по номеру текущего установленного корректора.

- В поле L отображается значение коррекции на длину инструмента (в мм),

- взятое из таблицы парной коррекции по номеру текущего установленного корректора.

- В поле G отображается состояние установочных G- функций

(см. 8.7.2) по каждой действующей модальной группе (a..n).

В поле M отображается состояние станочной автоматики, задаваемое технологическими

функциями М (см. 8.7.12):

М03..М05- шпиндель включен/выключен, направление вращения;

М40..М42- ступень, установленная в коробке передач шпинделя

(М40- автоматический выбор передачи);

М07..М09- охлаждение включено/выключено, жидкость/воздух.

## Текст управляющей программы (2)

В Экране 2 выводится страница текста управляющей программы, текущий кадр располагается в середине страницы и подсвечивается красным фоном  (см. Рис. 2.3.6).

Рис. 2.3.6

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║        Цикл [HOLD]    Режим [AUTO]       ║                    Экран [2]      ║

║ ──────────────────────────────────────── ║ ───────────────────────────────── ║

║                                          ║                                   ║

║                                          ║                                   ║

║                                          ║  N135 (UAO,1)                     ║

║                                          ║  N136 G79Z0T1.8M6                 ║

║ ──────────────────────────────────────── ║  N137 (COL,8)                     ║

║           Факт      Задано    Остаток    ║  N138 S500M42M13                  ║

║                                          ║  N139 G0X-54Y43.5                 ║

║  X     -64.350    -114.000    -49.650    ║  N140 Z5                          ║

║  Y      43.500      43.500      0.000    ║  N141 G1X-114Z-4F80               ║

║  Z       3.448      -4.000     -7.448    ║  N142 X-486                       ║

║  A       0.000       0.000      0.000    ║  N143 Y70.5                       ║

║  B       0.000       0.000      0.000    ║  N144 X-54.5                      ║

║                                          ║  N145 Y43.5                       ║

║ ──────────────────────────────────────── ║  N146 X-114                       ║

║  F           0          80      100 %    ║  N147 G0Z5                        ║

║  S           0         500      120 %    ║  N148 G0X-54Y113.5                ║

║  T        1. 8        1. 8               ║  N149 G1X-114Z-4F80               ║

║                                          ║                                   ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь       F2- Установки       F3- Наладка       F4- Редактор

Если управляющая программа не загружена в память системы –на экран выводится

следующяя картинка (см.Рис. 2.3.6`):

Рис. 2.3.6`

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║        Цикл [IDLE]    Режим [AUTO]       ║                    Экран [2]      ║

║ ──────────────────────────────────────── ║ ───────────────────────────────── ║

║                                          ║                                   ║

║                                          ║                                   ║

║                                          ║                                   ║

║                                          ║                                   ║

║ ──────────────────────────────────────── ║                                   ║

║           Факт      Задано    Остаток    ║                                   ║

║                                          ║                                   ║

║  X     -64.350    -114.000    -49.650    ║                                   ║

║  Y      43.500      43.500      0.000    ║       Программа не загружена      ║

║  Z       3.448      -4.000     -7.448    ║                                   ║

║  A       0.000       0.000      0.000    ║                                   ║

║  B       0.000       0.000      0.000    ║                                   ║

║                                          ║                                   ║

║ ──────────────────────────────────────── ║                                   ║

║  F           0          80      100 %    ║                                   ║

║  S           0         500      120 %    ║                                   ║

║  T        1. 8        1. 8               ║                                   ║

║                                          ║                                   ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь       F2- Установки       F3- Наладка       F4- Редактор

## Сигналы автоматики станка (3)

В Экране 3, на правой панели отображается входные и выходные сигналы станочной

электроавтоматики по двум смежным модулям HSL (см. Рис. 2.3.7).

Сигналы платы разбиты на 4 группы по 16 каналов.

Входные сигналы отображается зеленым цветом, выходные -желтым цветом, платы дискретных сигналов, устанавливаемые в систему, имеют аналогичную цветовую индикацию, выполненную на светодиодах, что облегчает поиск нужного сигнала.

Если в системе установлено более двух модулей дискретных сигналов HSL выбор пары смежных модулей для отображения осуществляется следующими командами с клавиатуры:

PgUp -листание на 1 модуль вверх,

PgDn -листание на 1 модуль вниз.

Клавиши PgUp, PgDn активны в состоянии "станок включен",  цикл остановлен (IDLE, HOLD).

Рис. 2.3.7

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║        Цикл [IDLE]    Режим [AUTO]       ║                    Экран [3]      ║

║ ──────────────────────────────────────── ║ ───────────────────────────────── ║

║                                          ║                                   ║

║                                          ║  Модуль 1                         ║

║                                          ║                                   ║

║                                          ║  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F  ║

║ ──────────────────────────────────────── ║  1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1  ║

║           Факт      Задано    Остаток    ║  1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1  ║

║                                          ║  0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1  ║

║  X     -64.350    -114.000    -49.650    ║  0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1  ║

║  Y      43.500      43.500      0.000    ║                                   ║

║  Z       3.448      -4.000     -7.448    ║  Модуль 2                         ║

║  A       0.000       0.000      0.000    ║                                   ║

║  B       0.000       0.000      0.000    ║  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F  ║

║                                          ║  0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0  ║

║ ──────────────────────────────────────── ║  1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0  ║

║  F           0          80      100 %    ║  0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1  ║

║  S           0         500      120 %    ║  1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0  ║

║  T        1. 8        1. 8               ║                                   ║

║                                          ║                                   ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь       F2- Установки       F3- Наладка       F4- Редактор