ГЛАВА 4

ПОМОЩЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

4.1	Окно «Помощь» в режиме «каталог»	3

4.2	Окно «Помощь» в режиме «страница»	4

Функциональный режим <Помощь> предоставляет справочную информацию о всех командах управления системой и порядке их использования.

Информация разбита на главы, каждая глава представляет собой функционально законченное описание, состоящее из разделов и подразделов. Заголовки всех глав, разделов, подразделов пронумерованы и сведены в «каталог».

По заголовку в каталоге организован быстрый поиск нужной «страницы» руководства.

«Страница» -текстовая информация объемом 16 экранных строк по 75 символов в каждой.

По командам    выполняется переход из режима «каталог» в режим «страница» и наоборот.

При выходе из функции система запоминает последнее состояние раздельно в режимах «каталог»

и «страница» и отбражает его при следующем вызове.

# Окно «Помощь» в режиме «каталог»

Команда F1 с клавиатуры.

При поступлении команды, система выдает на экран «каталог» справочной информации (см. Рис 4.1) и устанавливает селектор (подсвеченную зеленым фоном строку) на заголовок который высвечивался

во время последнего обращения к функции «каталог».

При первом обращении к функции селектор устанавливается в начало списка.

Для просмотра информации подведите селектор к нужному заголовку и нажмите клавишу .

Рис 4.1

╔═══════════════════════════════════ Помощь ═══════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║   КАТАЛОГ                                                                    ║

║  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ║

║   1.  ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ                                                   ║

║   1.1  Основные характеристики                                               ║

║   1.2  Реквизиты                                                             ║

║   2.  ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА                                                        ║

║   2.1  КЛАВИАТУРА                                                            ║

║   2.1.1  Основные (алфавитно-цифровые) клавиши                               ║

║   2.1.2  Функциональные клавиши                                              ║

║   2.1.3  Управляющие клавиши                                                 ║

║   2.1.4  Дополнительные клавиши                                              ║

║   2.1.5  Информация по работе с клавиатурой                                  ║

║   2.2  ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ                                                     ║

║   2.2.1  Включение- выключение стойки                                        ║

║   2.2.2  Включение станка                                                    ║

║   2.2.3  Выключение станка                                                   ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

▼ Вперед      ▲ Назад      ► Страница      ◄ Каталог      Esc- Выход

С клавиатуры принимаются следующие команды управления:

              -переместить селектор на 1 позицию вверх по каталогу;

              -переместить селектор на 1 позицию вниз   по каталогу;

PageUp      -переместить селектор на 10 позиций вверх по каталогу;

PageDown  -переместить селектор на 10 позиций вниз по каталогу;

Home          -переместить селектор в начало каталога;

End             -переместить селектор в конец каталога;

             -перейти в режим «страница»;

Esc             -выйти из окна «Помощь».

# Окно «Помощь» в режиме «страница»

Команда Alt + F1 с клавиатуры.

При поступлении команды, система выдает на экран «страницу», которая была активна во время предыдущего вызова функции  «страница», например (см. Рис. 4.2).

При первом обращении отображается первая страница руководства.

Для перехода в режим «каталог» нажмите клавишу .

Рис 4.2

╔═══════════════════════════════════ Помощь ═══════════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║   7.29 Копирование в текстовый буфер                                         ║

║                                                                              ║

║  Команда Ctrl + F8 с клавиатуры                                              ║

║                                                                              ║

║  По данной команде система выполняет копирование группы строк, выделенных    ║

║   как блок редактирования (7.8) в специальный текстовый файл Cache.tmp,      ║

║   расположенный  на жестком диске.                                           ║

║                                                                              ║

║  Объем копируемого блока не ограничивается.                                  ║

║   При успешном сохранении выдается сообщение "Буфер сохранен", в противном   ║

║   случае в окне сообщений высвечивается соответствующая ошибка.              ║

║   При отсутствии разметки блока редактирования система выдает сообщение      ║

║   "Блок не помечен". Копированный в текстовый буфер фрагмент хранится в      ║

║    нем, пока не будет перезаписан следующей командой Ctrl + F8.              ║

║   При включении системы текстовый буфер очищается.                           ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

▼ Вперед      ▲ Назад      ► Страница      ◄ Каталог      Esc- Выход

С клавиатуры принимаются следующие команды управления:

              - пролистать 1 страницу назад;

              - пролистать 1 страницу вперед;

PageUp        - пролистать 10 страниц назад;

PageDown   - пролистать 10 страниц вперед;

Home           - выдать первую страницу документа;

End              - выдать последнюю страницу документа;

              - перейти в режим «каталог»;

Esc               - выйти из окна «Помощь».