ГЛАВА 1

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.1	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

1.2	РЕКВИЗИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	4

1.3	ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ	4

Система управления технологическим оборудованием "АЛЬФА".

Версия  3.0, копирована 2002г. Все права защищены.

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 8 осей для непрерывной интерполяции;

- 8 осей управления типа точка-точка;

- 1 ось шпинделя;

- одновременное управление по 16 осям;

- линейная, круговая, пространственная сплайновая интерполяции;

- точность интерполяции 0.01 мкм/м

- ротационные оптические датчики , оптические линейки в качестве преобразователей;

- автоматический  расчет скоростей  подачи с  динамической оптимизацией по профилю;

- входящая в базовую поставку функция «просмотр вперед»;

- минимальная величина вектора перемещения- 0.1 мкм;

- повышенная реальная точность управления за счет индивидуальной  адаптации системы

к  комплексу  привод- двигатель- исполнительный механизм;

- коррекция люфта координатных осей;

- коррекция исполнительного механизма (винта) координатных осей (10000 точек на ось);

- обработка информации по технологии PC;

- хранение программ на жестком диске любого объема;

- ввод данных через дискету 3.5", CD –диск, COM, LPT  порты или сеть;

- максимальный объем управляющей программы- 250 тыс. кадров;

- управляющая программа в стандарте ISO;

- поддержка трехбуквенных кодов в стандарте EIA 1177В

(программные циклы, подпрограммы, условные и безусловные переходы,

изменение системы отсчета  и.т.д.);

- поддержка параметрического программирования;

- развитый графический блок помогает быстро создавать и тестировать УП;

- использование на стойке любых DOS и Windows программ, в том числе чертежных,

подготовки данных, постпроцессоров;

- возможность завязать стойку с любым  IBM компьютером или группой  компьютеров

в ближнюю или удаленную сеть с помощью стандартных сетевых плат;

- система "АЛЬФА" комплектуется из готовых плат и покупных элементов ведущих

зарубежных производителей электронной техники;

- все комплектующие элементы сертифицированы и удовлетворяют требованиям,

предъявляемым к аппаратуре, работающей в промышленных условиях;

# РЕКВИЗИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Разработчик - «ТЕХНИПРОМ» - НИИД

Россия,

г. Москва, проспект Буденного 16, ММПП «САЛЮТ»

НТЦ «НИИД»,  «ТЕХНИПРОМ»

Телефон:

(095) 369-8173;

Факс:

(095) 131-6831.

E-mail: techniprom.www @ relcom.ru

# ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

«ICOS» Ltd.

Россия,

г. Москва, Рязанский проспект  8А;

Телефон:

(095) 174-3550;

Факс:

174-3274;

http: //www.icos.ru

E-mail: grade @ icos.msk.ru

"ProSoft" Ltd.

Россия,

г. Москва, Профсоюзная ул, 108;

Телефон:

(095) 234-0636;

Факс:

(095) 234-0640;

http: //www.prosoft.ru,

E-mail: info@prosoft.ru