ПРИЛОЖЕНИЕ «А»

ФАЙЛЫ КОНФИГУРАЦИИ

СТАНКА ФП-37СМН

ОГЛАВЛЕНИЕ

A.1	Файл BASE.INI	3

A.2	Файл ERRORS.INI	10

A.3	Файл MESSAGE.INI	13

A.4	Файл GTABLE.INI	15

A.5	Файл SCREW.INI	17

A.6	Файл UAO.INI	17

A.7	Файл DL.INI	17

A.8	Файл Е100.INI	18

A.9	Файл STRINGS.INI	18

A.10	Файл SET.INI	19

# Файл BASE.INI

Файл, хранящий параметры конфигурации станка. Параметры считываются по группам,

в первой позиции указывается признак смены группы @ за которым без пробелов следует название группы, далее считываются параметры системы по формату выбранной группы.

Количество пробелов, разделяющих числовые параметры безразлично, кроме специально оговоренных случаев.

Группы параметров и форматы считывания:

Card

1 –тип платы, в 6 позициях одно из следующих трехбуквенных слов:

DAC –плата ЦАП DAC-8;

PCL –плата преобразования сигналов датчика PCL-833;

HSL –модуль HSL (n каналов по 16 сигналов в каждом);

2 –число каналов:

для DAC 1…8;

для PCL 1…3;

для HSL 1…4;

3 –базовый адрес -задается в соответствии с адресом, установленном на плате

с помощью джамперов или микропереключателей (см. инструкции на платы).

4 –двоично-десятичный флаг, определяющий свойства подключения платы:

для DAC 0;

для PCL 0…7, значения трех младших битов управляют «учетверением»

сигнала соответствующего канала, например значение 5 (00000101)

устанавливает «учетверение» сигнала по каналам 1,3;

для HSL 0…15, значения четырех младших битов устанавливают тип

соответствующего канала (входной-выходной), выходной канал задается

единицей, например значение 8 (00001000) устанавливает выходным 4 канал

(номера сигналов 48…63), сигналы по каналам 1…3 (0…47) –входные.

Signal

1 –системный номер дискретного параметра;

2 –номер платы или модуля HSL;

3 –номер канала;

4 –параметр «Маска»;

5 –номер маркируемого провода;

6 – наименование параметра.

5 –строка символов в 6 позициях,

6 –строка символов в 30 позициях,

Button

1 –системный номер кнопки;

2 –номер дискретного параметра по которому организована кнопка

(ссылка на 1 параметр формата Signal)

3 –флаг стандартной кнопки, принимает следующие значения:

0 –нестандартная;

1 –включение станка;

2 –выключение станка;

3 –пуск цикла;

4 –стоп цикла;

5 –дополнительная стоп цикла;

6 –пуск шпинделя;

7 –стоп шпинделя.

Switch

1 –системный номер селектора;

2 –число каналов (секций);

3 –номера дискретных параметров по которым организован селектор

(5 чисел, ссылки на 1 параметр формата Signal)

3 –флаг стандартного селектора, принимает следующие значения:

0 –нестандартный;

1 –режим;

2 –оси;

3 –корректор подачи (F);

4 –корректор оборотов шпинделя (S);

5 –прерывание подачи;

6 –направление подачи;

7 –управление включением охладителя;

8 – направление шпинделя.

Lamp

1 –системный номер сигнальной лампы;

2 –номер дискретного параметра по которому организована лампа

(ссылка на 1 параметр формата Signal)

3 –флаг стандартной сигнальной лампы, принимает следующие значения:

0 –нестандартная;

1 –включение станка;

2 –выключение станка;

3 –авария;

4 –пуск цикла;

5 –стоп цикла;

6 –пуск шпинделя;

7 –стоп шпинделя.

Wheel

1 –системный номер штурвала, задатчика движения;

2  –порядковый номер платы PCL;

3  –канал платы PCL;

4  –сигнал активации штурвала;

5  –селектор масштабного коэффициента (ссылка на 1 параметр формата Switch);

6  –масштабный коэффициент (дискрета/мм);

7  –кнопка активации задатчика движения (ссылка на 1 параметр формата Button);

8  –управление от задатчика (ссылка на 1 параметр формата Signal, выходной сигнал);

9  –задатчик в - ;

10  –задатчик в +;

11  –ограничение движения -;

12  –ограничение движения +;

13  –дискрета ЦАП на задатчик движения (1 дискр = 0.0003 В);

14  –ускорение при работе от задатчика [дискр/такт];

Параметры 9…12 –ссылка на 1 параметр формата Signal, входной сигнал;

Axis

1 строка:

1  –имя (буква из ряда XYZABCUVW);

2  –тип оси;

3  –порядковый номер платы DAC (цифро-аналоговый преобразователь ЦАП);

4  –канал платы;

5  –фазирование управления ;

6  –баланс нуля;

7  – порядковый номер платы PCL (преобразователь сигнала датчика положения);

8  –канал платы;

9  –масштабный коэффициент (мм/дискрета)

10  –коэффициент добротности контура слежения;

11  –сигнал выхода в ноль (ссылка на 1 параметр формата Signal);

12  –связанный с осью штурвал (ссылка на 1 параметр формата Wheel);

13 –флаг активации коррекции люфта;

14 –значение коррекции люфта (мкм);

15 –флаг активации коррекции винта;

2 строка:

1 –исходная позиция оси (смещение);

2 –минимальное значение координаты;

3 –максимальное значение координаты;

4 –масштабный коэффициент на подачу;

5 –минимальное значение подачи;

6 –максимальное значение подачи;

7 –замедленная подача при инициализации (сход);

8 –ускоренная подача при инициализации (подход).

Параметры 5…8 в мм/мин.

3 строка:

узловые точки значений подач для коэффициентов скорости (8 значений).

4 строка:

значения коэффициентов скорости (8 значений) в узловых точках подач (см. 3 строка).

Box

1 –системный номер ступени коробки передач шпинделя;

2 –минимальная скорость вращения на данной ступени;

3 –максимальная скорость вращения на данной ступени;

4 –передаточное отношение ступени (от вала двигателя к валу шпинделя);

Accel

1 –ускорение на рабочий ход (G1);

2 –ускорение на холостой ход (G0);

3 –ускорение раскрутки шпинделя (дискр/такт).

Параметры 1,2 в мм/с².

Timer

1 строка:

1  –формирование кода селектора;

2  –формирование кода кнопки;

3  –период обновления координат;

4  –период обновления дискретных сигналов;

5  –индикация сообщения;

6  –динамика шпинделя;

7  –контроль ошибки при работе штурвалами.

2 строка:

1  –перерыв в работе насоса ССИ;

2  –время работы насоса ССИ;

3  –циклы автоматики;

4  –пауза в циклах автоматики;

5  –резервное;

6  –резервное;

7  –резервное.

Значения всех таймеров в сек.

InitG

1  –режимы движения, модальная группа  А(0..3,5,33)

2  –плоскость интерполяции                       В(17..19)

3  –динамика движения                               С(27..29)

4  –режим построения эквидистанты         D(38..39)

5  –компенсация диаметра резца                E(40..42)

6  –программирование в мм/мкм                F(70..71)

7  –стандартные циклы                                G(80..89)

8  –инкремент или абсолют                         H(90..91)

9  –программирование от <0> станка          I(0,79)

10  –атрибуты динамического режима          J(0,4,9)

11  –коррекция вектора перемещений          K(45..48)

12  –кодирование подачи                               L(94)

13  –кодирование шпинделя                          M(97)

14  –отвод в стандартных циклах                  N(98..99)

Устанавливаются G –коды активные в начале управляющей программы,

при включении станка и после выполнения функции «Сброс» (ESC).

All

1  –значение корректора F при коде 0;

2  –приращение F на единицу кода;

3  –значение корректора S при коде 0;

4  –приращение S на единицу кода;

5  –число инструментальных гнезд;

6  –рассогласование до останова подачи;

7  –рассогласование до останова станка;

8  –допустимое r-r0 окружности;

9  –предельный перепад скорости G27;

10  –предельный перепад скорости G28.

Файл конфигурации станка ФП-37СМН.

@Card

DAC  4  576  0

PCL  3  512  0

PCL  3  528  0

HSL  4    1  8

HSL  4    5  8

@Signal

1  1  0  2 RdyCT  Готовность станка

2  1  1  2     0  ...

3  1  2  2     0  ...

4  1  3  2     0  ...

5  1  4  2     4  Станок "ПУСК"

6  1  5  2     5  Станок "CТОП"

7  1  6  2     6  Цикл "ПУСК"

8  1  7  2     7  Цикл "СТОП"

9  1  8  2     8  Режим 1

10  1  9  2     9  2

11  1 10  2    10  4

12  1 11  2    11  8

13  1 12  2    12  Код

14  1 13  2    13  коррекции

15  1 14  2    14  значений

16  1 15  2    15  подачи (F)

17  1 16  2    16  Код

18  1 17  2    17  коррекции

19  1 18  2    18  частоты вращения

20  1 19  2    19  шпинделя (S)

21  1 20  2    20  Движение в "+"

22  1 21  2    21  Движение в "-"

23  1 22  2    22  Вращение шпинделя в "+"

24  1 23  2    23  Вращение шпинделя в "-"

25  1 24  2    24  Шпиндель "ПУСК"

26  1 25  2    25  Шпиндель "СТОП"

27  1 26  2    26  Охлаждение ВКЛ

28  1 27  2    27  Охлаждение УП

29  1 28  2    28  Прерывание подач

30  1 29  2    29  Код    (X)

31  1 30  2    30  выбора (Y)

32  1 31  2    31  оси    (Z)

33  1 32  2    34  Х+ задатчика скорости

34  1 33  2    35  Х- задатчика скорости

35  1 34  2    36  Y+ задатчика скорости

36  1 35  2    37  Y- задатчика скорости

37  1 36  2    38  Z+ задатчика скорости

38  1 37  2    39  Z- задатчика скорости

39  1 38  2    32  ...

40  1 39  2    33  ...

41  1 40  2    40  Вкл задатчика по Х

42  1 41  2    41  Вкл задатчика по Y

43  1 42  2    42  Вкл задатчика по Z

44  1 43  2     0  ...

45  2  0  2   181  Датчик SQ1

46  2  1  2   182  Датчик SQ2

47  2  2  2   183  Датчик SQ3

48  2  3  2   184  Датчик SQ4

49  2  4  2    47  Контроль смазки 1

50  2  5  2    48  Контроль смазки 2

51  2  6  2  C223  Аварийные концевики

52  2  7  2  C220  Автомат приводов XYZ

53  2  8  2  C102  Автомат привода S

54  2  9  2  C103  Автомат вент. ПГД и СОЖ

55  2 10  2  1412  Инструмент разжат

56  2 11  2    19  Разжим/зажим инструмента

57  2 12  2   185  Привод X норма

58  2 13  2   186  Привод Y норма

59  2 14  2   187  Привод Z норма

60  2 15  2   188  Привод S норма

61  2 16  2  C100  N шпинделя = 0

62  2 17  2  C101  N шпинделя =/= N заданное

63  2 18  2   104  Контроль возбуждения S

64  2 19  2   614  Контроль разжима координат

65  2 20  2   206  Ограничение хода по Х

66  2 21  2   210  Ограничение хода по Y

67  2 22  2   214  Ограничение хода по Z

68  2 23  2   208  S0 инициализации по X

69  2 24  2   212  S0 инициализации по Y

70  2 25  2   216  S0 инициализации по Z

71  2 26  2    53  Давление маслораспыления S

72  2 27  2  SYST  Станок включен в наладке

73  2 28  2     0  ...

74  1 48  2   ZA2  Включение станка

75  2 48  2  1000  Силовое включение XYZ

76  2 49  2   190  Включение СОЖ

77  2 50  2  2314  Включение привода X

78  2 51  2  2414  Включение привода Y

79  2 52  2  2514  Включение привода Z

80  2 53  2  2614  Включение привода S

81  2 54  2  1305  Разжим координат

82  2 55  2  1304  Разжим инструмента

83  2 56  2  1313  Вкл насосной станции

84  2 57  2  1001  Силовое вкл шпинделя

85  1 50  2   960  Управление от задатчика X

86  1 51  2   961  Управление от задатчика Y

87  1 52  2   962  Управление от задатчика Z

88  2 29  2     0  ...

89  2 58  2  1302  Включение смазки 1,2

90  2 59  2  1306  Включение маслораспыления S

91  2 30  2     0  ...

92  2 60  2   177  Цилиндр 4

93  2 61  2   178  Цилиндр 5

94  2 62  2   179  Цилиндр 6

95  2 63  2   180  Цилиндр 7

96  2 31  2     0  ...

97  2 32  2     0  ...

98  2 33  2     0  ...

99  2 34  2     0  ...

@Button

1   5  1

2   6  2

3   7  3

4   8  4

5  25  6

6  26  7

7  41  0

8  42  0

9  43  0

@Switch

1  4   9  10  11  12   0  1

2  3  30  31  32   0   0  2

3  4  13  14  15  16   0  3

4  4  17  18  19  20   0  4

5  1  29   0   0   0   0  5

6  2  21  22   0   0   0  6

7  2  27  28   0   0   0  7

8  2  23  24   0   0   0  8

9  1  56   0   0   0   0  0

@Wheel

1  2  1   0   0   200   7  85  34  33  65  68  15000  1000

2  2  2   0   0   200   8  86  36  35  66  69  15000  1000

3  2  3   0   0   200   9  87  38  37  67  70  15000  1500

@Axis

X  0  1  1  1  32767  1  1   1250  0  68  1  0    0  0

0.000  -3000.000    1.000   1.000     5  2100    50  1200

30   300   600   900  1200  1800  2100  2400

300  3000  6000  9000 12000 18000 21000 24000

Y  0  1  2  1  32767  1  2   1250  0  69  2  0    0  0

0.000   -800.000    1.000   1.000     5  2100    50  1200

30   300   600   900  1200  1800  2100  2400

300  3000  6000  9000 12000 18000 21000 24000

Z  4  1  3  1  32767  1  3   1250  0  70  3  0    0  0

0.000   -300.000    1.000   1.000     5  2100    50  1200

30   300   600   900  1200  1800  2100  2400

300  3000  6000  9000 12000 18000 21000 24000

S  8  1  4  1  32767  0  0      0  0   0  0  0    0  0

0.000   -360.000  360.000   1.000     5  2400    10   200

30   300   600   900  1200  1800  2100  2500

300  3000  6000  9000 12000 18000 21000 25000

@Box

1    20   200   7.500

2    40   400   3.760

3    80   800   1.880

4   160  2400   0.936

@Accel

30  100   20

@Timer

0.040    0.040    0.150    0.100   10.000    5.000    2.000

0.000    0.000    6.000    0.500    0.000    0.000    0.000

@InitG

0 17 27 38 40 71 80 90  0  0  0 94 97 98

@All

0  10  70   5   1  3000  1500  0.010  1.500  5.000

# Файл ERRORS.INI

Файл содержит нумерованный список строк  0…199 по 40 символов в строке.

Система использует указанные строки для выдачи сообщений об ошибке.

Ошибки делятся на следующие группы:

1 –системные № 0…99;

2 –генерирующие сигнал «Выключение станка» № 100…124;

3 –генерирующие сигнал «Стоп цикла» № 125…174;

4 –генерирующие сигнал «Стоп цикла» до выполнения функции М06 № 175…199.

Файл ошибок станка ФП-37СМН.

!

01. Нет номера кадра                    !

02. Нарушен формат кадра                !

03. Ошибка в числовом параметре         !

04. Недопустимое значение параметра     !

05. Нет функции с указанным номером     !

06. Несовместимость G функций           !

07. Неизвестная функция                 !

08. Ошибка в вычислениях                !

09. Синтаксическая ошибка в выражении   !

10. Выход за пределы рабочей зоны по    !

11. Несовместимость осей в кадре        !

12. Неверно задана интерполяция G2,G3   !

13. Некорректный эквидистантный контур  !

14. Неконгруэнтный профиль              !

15. Недопустимый символ                 !

16. Ошибка в таблице загрузки данных    !

17. Переполнение таблицы загрузки       !

18. Недопустимый переход                !

19. Внешнее прерывание                  !

20. Несовместимость модальных G-функций !

21. В УП не определена исходная точка   !

22. Нарушено условие r>R>Z в G81..89    !

23. Кадр перехода G41-G42 не по G0-G1   !

24. Отсутствует разделитель             !

25.                                     !

26.                                     !

27.                                     !

28.                                     !

29.                                     !

30.                                     !

31.                                     !

32.                                     !

33.                                     !

34.                                     !

35.                                     !

36.                                     !

37.                                     !

38.                                     !

39.                                     !

40.                                     !

41.                                     !

42.                                     !

43.                                     !

44.                                     !

45.                                     !

46.                                     !

47.                                     !

48.                                     !

49.                                     !

50. Ошибка чтения файла                 !

51. Неверно указана маска               !

52. Нет указанных файлов и каталогов    !

53. Нет диска                           !

54. Ошибка чтения диска                 !

55. Нет места на диске                  !

56. Ошибка записи файла                 !

57. Некорректно задано имя файла        !

58. Ошибка загрузки драйвера графики    !

59. Недостаточно памяти                 !

60. Длинная строка                      !

61. Блок не помечен                     !

62. Указанный кадр не исполняется       !

63. Подпрограмма не найдена             !

64. Прерывание компиляции               !

65. Слишком много файлов                !

66. Слишком много каталогов             !

67. Неверно указан путь                 !

68. Невозможно создать файл или каталог !

69. Невозможно удалить каталог          !

70. Невозможно копировать ветвь         !

71. Ошибка чтения данных модуля HSL     !

72. Ошибка записи данных в модуль HSL   !

73.                                     !

74.                                     !

75.                                     !

76.                                     !

77.                                     !

78.                                     !

79.                                     !

80.                                     !

Ждите...                                ! 81

Операция успешно завершена              ! 82

Снята пометка файлов                    ! 83

Файл сохранен                           ! 84

Перезаписать?  <Y>-Да, <N>-Нет          ! 85

Блок копирован                          ! 86

Выполнен перенос блока                  ! 87

Блок удален                             ! 88

Выполнена нумерация кадров              ! 89

Указанный текст не найден               ! 90

Заменить?  <Y>-Да, <N>-Нет, Esc-выход   ! 91

Выполнена сборка внешних подпрограмм    ! 92

Нет внешних подпрограмм                 ! 93

Буфер сохранен                          ! 94

Буфер копирован                         ! 95

Буфер пуст                              ! 96

! 97

! 98

! 99

100. Нет готовности станка              !

101. Сработали аварийные концевики      !

102. Сработал автомат цепи XYZ          !

103. Станок включен в наладке           !

104. Сработал автомат S                 !

105. Нет возбуждения S                  !

106.                                    !

107.                                    !

108.                                    !

109.                                    !

110. Предельное рассогласование по      !

111.                                    !

112.                                    !

113.                                    !

114.                                    !

115.                                    !

116.                                    !

117.                                    !

118.                                    !

119.                                    !

120.                                    !

121.                                    !

122.                                    !

123.                                    !

124.                                    !

125. Сигнал N =0                        !

126. Нет сигнала N =0                   !

127. N шпинделя не равны заданным       !

128. S шпинделя не задано               !

129. S шпинделя вне диапазона           !

130. Отказ включения диапазона шпинделя !

131. Нет зажима инструмента             !

132. Нет разжима инструмента            !

133. Отказ привода шпинделя             !

134. Нет контроля зажима инструмента    !

135. Ось X не разжата                   !

136. Ось Y не разжата                   !

137. Ось Z не разжата                   !

138. Сработала защита СОЖ               !

139. Сработала защита вентилятора ПГД   !

140. Магазин не вверху                  !

141. Магазин не внизу                   !

142. Нет сигнала на реверс магазина     !

143. Нет точной позиции магазина        !

144. Нет ориентации шпинделя            !

145. Нет разориентации шпинделя         !

146. Нет предварительной ориентации     !

147. Позиция инструмента не найдена     !

148. Ось Z не в позиции смены           !

149. Код инструмента неопределен        !

150. Давление смазки шпинделя не норма  !

151. Отказ привода X                    !

152. Отказ привода Y                    !

153. Отказ привода Z                    !

154. Отказ привода A                    !

155. Отказ привода B                    !

156. Рассогласование по оси             !

157. Нет зацепления кинематики          !

158. Нет разцепления кинематики         !

159.                                    !

160. Давление маслораспыления не норма  !

161. Сбой шпинделя по каналу включения  !

162. Сбой шпинделя по каналам М03/М04   !

163. Сбой шпинделя по каналу торможения !

164. Сработала тепловая защита шпинделя !

165. Нет смазки 1                       !

166. Нет разжима координат              !

167.                                    !

168.                                    !

169.                                    !

170.                                    !

171.                                    !

172.                                    !

173.                                    !

174.                                    !

175. Уровень ССЦ не норма               !

176. Нет смазки фрезерной головки       !

177. Фильтр УН-8 засорен                !

178. Сработала защита ССЦ               !

179. Уровень СОЖ не норма               !

180. Уровень масла ССИ не норма         !

181. Дозаторы ССИ не заполнены          !

182. Сработала защита вентилятора ЭШ    !

183. Сработала защита ССИ               !

184. Уровень масла ССЦ не норма         !

185. Сработала защита вентилятора УН-8  !

186. Давление смазки 2 не норма         !

187.                                    !

188.                                    !

189.                                    !

190.                                    !

191.                                    !

192.                                    !

193.                                    !

194.                                    !

195.                                    !

196.                                    !

197.                                    !

198.                                    !

199.                                    !

# Файл MESSAGE.INI

Файл содержит нумерованный список строк  0…99 по 40 символов в строке.

Система использует указанные строки для выдачи оперативных сообщений.

Файл сообщений станка ФП-37СМН.

!

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ                         ! 1

СИЛОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА В НОРМЕ        ! 2

НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ПО ОСИ                ! 3

СТОП ЦИКЛА                              ! 4

ПУСК ЦИКЛА                              ! 5

ИСПОЛНЕНО                               ! 6

ГРАНИЦА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ        ! 7

ЗАПРЕТ НА ИСПОЛНЕНИЕ УП                 ! 8

СБРОС УП                                ! 9

ИСХОДНАЯ ПОЗИЦИЯ ОСИ                    ! 10

ОСЬ В ЗОНЕ СТАНОЧНОГО НУЛЯ              ! 11

ГРАНИЦА ДИАПАЗОНА                       ! 12

НЕИСПРАВНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ            ! 13

НЕТ ИСПОЛНЯЕМОГО ФАЙЛА В ПАМЯТИ ЭВМ     ! 14

СТРОКА СОХРАНЕНА                        ! 15

ФИКСАЦИЯ ЦИКЛА                          ! 16

НЕТ ФИКСАЦИИ ЦИКЛА                      ! 17

ОСЬ НА ПРОФИЛЕ                          ! 18

ТОЧКА НА ПРОФИЛЕ                        ! 19

ТОЧКА НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОФИЛЮ            ! 20

НОЛЬ НЕ НАЙДЕН                          ! 21

ПРЕРЫВАНИЕ ПОДАЧИ                       ! 22

ОТРАБОТКА ПО ОДНОМУ КАДРУ               ! 23

ВЫПОЛНЕН ОБЩИЙ СБРОС                    ! 24

ПАУЗА В ЦИКЛЕ                           ! 25

ПАРАМЕТРЫ В ИСХОДНОМ                    ! 26

КОЭФФИЦИЕНТ СОХРАНЕН                    ! 27

ЗНАЧЕНИЕ ПОДАЧИ -НЕ УЗЛОВАЯ ТОЧКА       ! 28

ВКЛЮЧЕНЫ ЗАДАТЧИКИ СКОРОСТИ             ! 29

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ                    ! 30

ПРОГРАММНЫЙ ОСТАНОВ                     ! 31

! 32

! 33

! 34

! 35

! 36

! 37

! 38

! 39

! 40

! 41

! 42

! 43

! 44

! 45

! 46

! 47

! 48

! 49

ПУСК ШПИНДЕЛЯ В НОРМЕ                   ! 50

СТОП ШПИНДЕЛЯ                           ! 51

ИНСТРУМЕНТ РАЗЖАТ                       ! 52

ИНСТРУМЕНТ ЗАЖАТ                        ! 53

ОХЛАЖДЕНИЕ ЖИДКОСТЬЮ ВКЛЮЧЕНО           ! 54

ОХЛАЖДЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО                    ! 55

УПРАВЛЕНИЕ СОЖ С УП БЛОКИРОВАНО         ! 56

СМЕНА ДИАПАЗОНА ШПИНДЕЛЯ В НОРМЕ        ! 57

ЗАПРЕТ РАЗЖИМА ИНСТРУМЕНТА              ! 58

ВЫПОЛНЕНО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ            ! 59

СТОП ПРОГРАММА                          ! 60

УПРАВЛЕНИЕ СОЖ С УП                     ! 61

ИМПУЛЬСНАЯ СМАЗКА                       ! 62

СМЕНИ ИНСТРУМЕНТ                        ! 63

ЗАПРЕТ ПРОВОРОТА ШПИНДЕЛЯ               ! 64

ПРОВОРОТ ШПИНДЕЛЯ В НОРМЕ               ! 65

УСТАНОВЛЕНА НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ПО ОСИ      ! 66

ЗАПРЕЩЕННАЯ КОМАНДА (UAO =0)            ! 67

МАГАЗИН ВНИЗУ                           ! 68

МАГАЗИН ВВЕРХУ                          ! 69

ПОЗИЦИЯ МАГАЗИНА УСТАНОВЛЕНА            ! 70

ШПИНДЕЛЬ ОРИЕНТИРОВАН                   ! 71

ШПИНДЕЛЬ РАЗОРИЕНТИРОВАН                ! 72

СМЕНА ИНСТРУМЕНТА В НОРМЕ               ! 73

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХОМ ВКЛЮЧЕНО            ! 74

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ДИАПАЗОНА ШПИНДЕЛЯ ! 75

СБРОС ВРЕМЕНИ РАБОТЫ УП                 ! 76

! 77

! 78

! 79

ОРИЕНТАЦИЯ ШПИНДЕЛЯ                     ! 80

РАЗЖИМ ИНСТРУМЕНТА                      ! 81

МАГАЗИН ВНИЗ                            ! 82

ПОВОРОТ МАГАЗИНА                        ! 83

МАГАЗИН ВВЕРХ                           ! 84

ЗАЖИМ ИНСТРУМЕНТА                       ! 85

РАЗОРИЕНТАЦИЯ ШПИНДЕЛЯ                  ! 86

! 87

! 88

! 89

! 90

! 91

! 92

! 93

! 94

! 95

! 96

! 97

! 98

! 99

# Файл GTABLE.INI

В файле устанавливается признак совместимости в кадре подготовительных G –функций.

Первая колонка –номера G –функций.

Если представить следующие в строке десятичные числа в виде непрерывной битовой линейки,

то порядковые номера битов являются номерами G –функций по горизонтали, а значения битов

являются признаком совместимости с G –функцией первой колонки.

Таким образом, первая цифра определяет совместимость функции первой колонки с

функциями G0.. G7, вторая -G8.. G15 и.т.д.

Функции совместимы, если значения соответствующего бита равно 1.

Файл совместимости G функций станка ФП-37СМН.

0    8  64   0  28   3 231 128   0   3 225 128  51 240

1    8  64   0  28   3 231 128   0   3 225 128  51 240

2    8  64   0  28   3 231 128   0   3 225 128  51 240

3    8  64   0  28   3 231 128   0   3 225 128  51 240

4  244   0   0   4   3 231 128   0   3   1 255  51 240

5    8  64   0  28   0 128   0   0   3   0 128  51 240

6    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

7    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

8    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

9  244   0   0   4   3 231 128   0   3   1 255  51 240

10    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

13    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

20    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

23    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

24    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

27  244  64   0   0  67 231 128   0   3   1   0  51 240

28  244  64   0   0   3 231 128   0   3   1   0  51 240

29  252  64   0   0  67 231 128   0   3   1   0  51 240

30    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

31    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

32    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

33    8  64   0  28   3   0   0   0   3   1   0  51 240

34    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

35    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

36    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

37    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

38  248  64   0  28   0 231 128   0   3 225 255 240 240

39  248  64   0  28   0 231 128   0   3 225 255 240 240

40  252  64   0  28   3   0   0   0   3   0 128  51 240

41  200  64   0  28   3   0   0   0   3   0 128  51 240

42  200  64   0  28   3   0   0   0   3   0 128  51 240

43    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

44    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

45  248  64 112  28   3   0   0   0   3   1 128  51 240

46  248  64 112  28   3   0   0   0   3   1 128  51 240

47  248  64 112  28   3   0   0   0   3   1 128  51 240

48  248  64 112  28   3   0   0   0   3   1 128  51 240

49    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

50    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

51    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

52    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

53    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

54    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

55    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

56    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

57    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

58    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

59    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

60    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

61    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

62    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

63    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

64    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

65    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

66    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

67    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

68    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

69    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

70  252  64   0  28  67 231 128   0   0 225 255 243 240

71  252  64   0  28  67 231 128   0   0 225 255 243 240

72  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

73  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

74  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

75    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

76    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

77    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

78    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

79  248  64   0  28  67   0   0   0   3   0   0  51 240

80  252  64   0  28   0   0   0   0   3   0   0  51 240

81  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

82  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

83  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

84  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

85  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

86  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

87  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

88  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

89  200  64   0   0   0   0   0   0   3   0   0  51 240

90  252  64   0  28  67 231 128   0   3 224 255 195 240

91  252  64   0  28  67 231 128   0   3 224 255 195 240

92    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

93    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

94  252  64   0  28  67 231 128   0   3 225 255 240 240

95  252  64   0  28  67 231 128   0   3 225 255 240 240

96  252  64   0  28  64 231 128   0   3 225 255 243   0

97  252  64   0  28  64 231 128   0   3 225 255 243   0

98  248  64   0  28  64 231 128   0   3 225 255 243 192

99  248  64   0  28  64 231 128   0   3 225 255 243 192

# Файл SCREW.INI

Буквенный индекс определяет ось, далее следуют два числовых параметра:

1 –координата в мм;

2 –значение коррекции в мкм.

Количество строк –произвольно, не более 1000 на ось.

Значения размещаются в таблице коррекции исполнительного механизма (винта)

координатных осей.

Количество пробелов безразлично.

Пример файла коррекции исполнительного механизма.

X

-100.0  -10

-102.5    4

Y

-50  33

-60  21

-70  17

-80  -3

-90 -17

# Файл UAO.INI

Сто строк по n числовых значений в каждой строке, где n – число координатных осей,

определенных в файле BASE.INI.

Значения размещаются в таблице начальных точек УП с 0 по 99 индекс.

Количество пробелов безразлично.

Пример файла начальных точек для трехкоординатного станка.

0.000     0.000     0.000

-500.000  -200.000  -150.000

0.000     0.000     0.000

………………………………………………………………………

0.000     0.000     0.000

# Файл DL.INI

Сто строк по два числовых значения в каждой строке,

1 –коррекция на радиус инструмента,

2 –коррекция на длину инструмента.

Значения размещаются в таблице парной коррекции инструмента с 0 по 99 индекс.

Количество пробелов безразлично.

Пример файла коррекции инструмента.

0.000     0.000

0.000     0.000

0.000     0.000

………………………………………

0.000     0.000

# Файл Е100.INI

Сто строк по одному числовому значению в каждой строке, задаются в степенном

или десятичном представлении.

Значения размещаются в списке сохраняемых параметров-переменных с 100 по 199 индекс.

Пример файла сохраняемых параметров-переменных.

0.00000000000000E+0000

1.04500000567800E+0000

143

…………………………………………………………

0

0.00000000000000E+0000

# Файл STRINGS.INI

Хранит текстовые строки, используемые в редакторе и буфере MDI.

1 –имя файла управляющей программы;

2 –маска чтения файловой системы;

3 –каталог для копирования;

4 –контекст поиска;

5 –контекст замены;

6 –пароль в режим «Наладка»

7..22 –строки буфера MDI

Пример файла текстовых строк.

C:\FP7-MN\TEST.ISO

C:\FP7-MN\*.ISO

C:\

F300

F600

X-500

EZ4=EZ

EX4=EX-24

S300M3

T4M6

T6M6

T4M6

T6M6

G1Z-30F0.15

G1X24P-45F0.1

G1X20F0.2

G1X0F0.1

M3S500

T4M6

T6M6

M3S600

# Файл SET.INI

Параметры оператора и текущие значения координат.

1 строка:

1 –подача в режиме JOG;

2 –подача холостого хода (по коду G0);

3 –подача на пробный проход;

Параметры 1…3 в мм/мин.

2 строка:

1 –флаг URL, коррекция подачи по G0;

2 –флаг UCV, отображение  координат;

3 –флаг USO, останов по M01;

4 –флаг отображение программного времени.

3 строка:

1 –значение переменной JOG (мм);

2 –пауза по G04 (сек);

3 –предельный угол сплайна (град).

4 строка:

Координаты при включении станка.

Пример файла параметров оператора для трехкоординатного станка.

240.00  1200.00   500.00

1 0 1 1

0.100   10.000   30.000

-100.000 -200.725 -100.140