ГЛАВА 5

УСТАНОВКИ

ОПЕРАТОРА

ОГЛАВЛЕНИЕ

5.1	Таблица точек привязки UAO	4

5.2	Таблица коррекций на D, L инструмента	6

5.3	Таблица Е-параметров системы	8

5.4	Трехбуквенные системные переменные и флаги	9

5.4.1	Системные переменные	10

5.4.2	Трехбуквенные системные флаги управления	11

Окно «Установки» предназначено для задания ряда параметров, необходимых оператору в

процессе управления станком.

Параметры разбиты на 4 группы, каждая группа отображается на отдельном листе, номер

текущего листа выводится в правом верхнем углу окна.

Список параметров, задаваемых в окне «Установки»:

1 лист  -точки абсолютных начал координат по осям (таблица UAO);

2 лист  -параметры коррекции на длину и радиус инструмента (LD);

3 лист  -Е-параметры для параметрического программирования (8.8).

4 лист  - трехбуквенные системные переменные  (FQC, FWC, FVR, TMR)

и флаги управления (USB, UVR, URL, UCV, UTS, USO);

Команды управления в окне «Установки»

Исполняются следующие команды с клавиатуры:

              -переместить селектор на 1 позицию вверх по списку;

              -переместить селектор на 1 позицию вниз   по списку;

PageUp      -переместить селектор на 10 позиций вверх по списку;

PageDown -переместить селектор на 10 позиций вниз по списку;

Home          -переместить селектор в начало списка;

End             -переместить селектор в конец списка;

Tab             -отобразить следующий по номеру лист,

если текущий лист имеет номер 4 -отобразить лист под номером 1;

Shift+Tab   -отобразить предыдущий по номеру лист,

если текущий лист имеет номер 1 -отобразить лист под номером 4;

F1               -вызвать режим «Помощь» для получения справки;

Alt +F1       -вызов страницы, выдаваемой при последнем обращении к справочной службе;

F4               -редактировать указанный селектором параметр,

используя команды редактора строки (3.2);

Ins              -сделать точку, помеченную селектором – текущей активной;

Shift + Ins  -копировать соответствующие значения из текущей активной точки

в точку, помеченную селектором;

Alt + S       -обнулить все значения точки, помеченной селектором;

Esc             -завершить работу в окне «Установки».

Система игнорирует команду «Enter» в редакторе строки, если параметр введен некорректно

или его значение находится за пределами установленного диапазона.

# Таблица точек привязки UAO

В таблицу (см. Рис. 5.1) заносятся точки абсолютных начал координат, которые активизируются

из управляющей программы или с командной строки (MDI) заданием блока

с трехбуквенным кодом (UAO,n) или (UOT,n,….),где n –номер точки в таблице 0..99 (см. 8.9.1).

Рис 5.1

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                    Лист 1    ║

║   Точки привязки UAO                                                         ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║       N            X            Y            Z            A            B     ║

║                                                                              ║

║       0        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000     ║

║       1     -300.000     -300.000     -200.000        0.000        0.000     ║

║       2     -453.231     -100.342      -50.170        0.000        0.000     ║

║       3        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000     ║

║       4        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000     ║

║       5        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000     ║

║       6        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000     ║

║       7        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000     ║

║       8        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000     ║

║       9        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000     ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║       1     -300.000     -300.000     -200.000        0.000        0.000     ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь              F4- Редактор строки              Esc- Выход

Присвоение и отображение координат ведется относительно одной из точек UAO,

установленных в данной таблице.

Текущая активная точка UAO отображается на светлом фоне в нижней строке окна.

Чтобы установить новые начала координат из данного режима, подведите селектор к выбранной точке и нажмите клавишу «Ins» на клавиатуре.

Номер установленной активной точки отображается в окне переменных и флагов в поле UAO.

Точка абсолютного начала координат задается для каждой оси:

- в единицах измерения -«мм»;

- в диапазоне значений 9999.999.

Точка с порядковым номером 0 вносится в конфигурации и не редактируется в окне <Установки>, тем самым при задании кода (UAO,0) гарантируется работа в системе координат станка.

Номер абсолютных начал координат (UAO ) автоматически устанавливается  в 0:

- при включении станка;

- в начале каждой управляющей программы;

- при выполнении операций сброса “Параметры в исходное” и ESC.

Внимание!

Координаты всех начальных точек, задействованных в управляющей программе должны быть введены в таблицу UAO до выполнения компиляции УП(см. Глава 7).

При выключении станка, параметры, внесенные в таблицу UAO, сохраняются в файле

конфигурации BASE.INI.

При работе с таблицей абсолютных начал координат UAO, наряду с указанными выше

предусмотрена дополнительная команда управления:

Alt + A  -занести текущие станочные координаты по всем осям

в указанную селектором позицию таблицы UAO;

Внести значение в таблицу UAO можно также с командной строки (MDI), воспользовавшись

расширенными Е-параметрами (8.8).

Формат ввода следующий:

Е[буквенный адрес оси][номер ячейки таблицы UAO]= <выражение>

например:

ЕХ34 = -128.321   -в ячейку 34 таблицы UAO, в поле оси Х заносится значение –128.321 мм.

EZ2   =  EZ-20.80  -в ячейку 2 таблицы UAO, в поле оси Z заносится текущее значение

координаты Z, опущенное на 20.80 мм.

ЕY10 = ЕY1           -в ячейку 10 таблицы UAO, в поле оси Y заносится значение, взятое из

ячейки 1, поля оси Y.

# Таблица коррекций на D, L инструмента

В таблицу (см. Рис. 5.2) вводятся значения коррекций на радиус D и длину L инструмента

Рис 5.2

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                    Лист 2    ║

║   Коррекция на инструмент                                                    ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║       N                   D                   L                              ║

║                                                                              ║

║       0               0.000               0.000                              ║

║       1               1.257             120.400                              ║

║       2              30.560             -10.745                              ║

║       3              32.110             -10.745                              ║

║       4              25.640             -70.500                              ║

║       5               2.300              15.000                              ║

║       6               0.000               0.000                              ║

║       7               0.000               0.000                              ║

║       8              10.350              50.100                              ║

║       9               0.000               0.000                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║       8              10.350              50.100                              ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь              F4- Редактор строки              Esc- Выход

16:17:29

Система извлекает значения L,D из данной таблицы в соответствии с номером активного

корректора, который задается из УП или режима MDI следующими кодами ISO (см. 8.7):

D «n»

T «».«n» M06,   где  n -номер корректора в таблице (0..99).

Система корректирует значения по оси, совпадающей с осью шпинделя на величину L без каких либо дополнительных команд, управление коррекцией на величину D осуществляется с помощью кодов G40..G42, G45..G48 (см. 8.7.2).

Чтобы установить новый корректор из данного режима, подведите селектор к выбранной строке

и нажмите клавишу <Ins>, текущий активный корректор со значениями D ,L отображается на

светлом фоне в нижней строке меню.

Значения D ,L задаются в диапазоне  9999.999 мм.

Точка с порядковым номером 0 вносится в конфигурации и не редактируется в окне <Установки>, тем самым при задании активным корректора с номером 0 гарантируется работа без коррекции.

Номер установленной активной точки отображается в окне «технологических параметров» (2.3.4), значения D ,L отображаются в окне состояния параметров УП (2.3.5).

Номер активного корректора автоматически устанавливается  в 0:

- при включении станка;

- в начале каждой управляющей программы;

- при выполнении операций сброса “Параметры в исходное” и ESC.

Внимание!

Значения D ,L всех корректоров, задействованных в управляющей программе должны быть

введены в таблицу DL до выполнения компиляции УП(см. Глава 7).

При выключении станка параметры, внесенные в таблицу корректоров D ,L сохраняются

в файле конфигурации BASE.INI.

Внести значение в таблицу D ,L можно также с командной строки (MDI), воспользовавшись

расширенными Е-параметрами (8.8)

Формат ввода следующий:

Е[буквенный адрес D или L][номер ячейки таблицы D ,L]= <выражение>

например:

ЕD34 = 20.321   -в ячейку 34 таблицы D ,L, вносится значение коррекции на радиус инструмента,       		      равное 20.321 мм.

ЕL 99 = 100.759 -в ячейку 99 таблицы D ,L, вносится значение коррекции на длину инструмента,       		      равное 100.759 мм.

ED2 = ED-20.80 -в ячейку 2 таблицы D ,L, вносится значение коррекции на радиус инструмента,

равное текущему значению, уменьшенному на 20.80 мм.

ЕL10 = ЕL1        -в ячейку 10 таблицы D ,L, вносится значение коррекции на длину инструмента,

взятое из ячейки 1 таблицы D ,L.

# Таблица Е-параметров системы

В таблице устанавливаются и контролируются системные переменные,

называемые Е-параметры (см. Рис. 5.3).

Рис 5.3

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                    Лист 3    ║

║   Е - параметры                                                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║       N                             E                                        ║

║                                                                              ║

║       6                             0                                        ║

║       7                            12                                        ║

║       8                             0                                        ║

║       9                             0                                        ║

║      10                      234.1770                                        ║

║      11                       11.1749                                        ║

║      12                        0.0000                                        ║

║      13                      -10.0000                                        ║

║      14                        0.0000                                        ║

║      15                        0.0000                                        ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║       0                             0                                        ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь              F4- Редактор строки              Esc- Выход

Указанные переменные используются при составлении УП в кадрах присваивания, в качестве формальных параметров подпрограмм, в счетчиках циклов, функции DIS и.т.д.  (см. Глава 8).

Е-параметры организованы как индексированный массив.

Первые десять индексов (E0..E9) занимают переменные целого типа

с диапазоном допустимых значений -2147483647..+2147483647.

Остальные параметры (E10..E199) определены как действительные

64 разрядные числа (15 значащих цифр) с диапазоном значений -2e308..+2e308.

Переменные с индексами Е0..Е99 автоматически обнуляются:

- при включении системы;

- в начале каждой УП при компиляции и отработке.

- в операциях сброса «Параметры в исходное» и ESC.

Переменные с индексами Е100..Е199 сохраняют свои значения, пока не будет выполнено

новое присвоение, при выключении системы значения указанных  переменных сохраняются

в файле конфигурации BASE.INI.

Внимание!

Значения сохраняемых Е –параметров (Е100..Е199), задействованных в управляющей программе должны быть введены в таблицу до выполнения компиляции УП(см. Глава 7).

Командами Ctrl +   и  Ctrl +  можно изменять формат представления действительных

переменных (Е10..Е199), увеличивая или уменьшая соответственно число знаков после запятой.

Если число знаков превышает 8 –система выводит переменные в полном формате, например:

1.21323712213761270E+0008.

При включении системы автоматически устанавливается формат –4 знака после запятой.

Команда Ctrl +PgUp устанавливает селектор на первый вещественный Е-параметр (Е10).

Команда Ctrl +PgDn устанавливает селектор на первый необнуляемый Е-параметр (Е100).

# Трехбуквенные системные переменные и флаги

На листе 4 (см. Рис. 5.4) устанавливаются следующие трехбуквенные системные переменные

и флаги управления:

Рис 5.4

╔═════════════════════════════════ Установки ══════════════════════════════════╗

║                                                                    Лист 4    ║

║                                                                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

║       Подача на быстрый ход     (мм/мин)                 4800.00             ║

║       Подача на рабочий ход     (мм/мин)                  480.00             ║

║       Подача на пробный ход     (мм/мин)                 1500.00             ║

║       Исполнять блок с "/"           USB                       0             ║

║       Пробный проход                 UVR                       0             ║

║       Корректор на G0                URL                       1             ║

║       Отображение координат          UCV                       3             ║

║       Игнорировать M,H-функции       UTS                       0             ║

║       Выполнять останов по M01       USO                       1             ║

║       Пауза по G4 (сек)              TMR                    8.00             ║

║                                                                              ║

║   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1- Помощь              F4- Редактор строки              Esc- Выход

## Системные переменные

Подача на быстрый ход (FQC)  -подача , с которой выполняются перемещения подвода

(по коду G0) в режимах  управления станком AUTO, STEP, MDI, MANU, PROF.

- единицы измерения – мм/мин,

- диапазон значений составляют минимальное и максимальное значения подачи по каждой оси, установленное для данного станка в файле конфигурации BASE.INI

- подача корректируется селектором S2 если флаг URL =1.

Подача на рабочий ход (FWC)  -подача рабочего хода, с которой выполняются перемещения

по осям в режиме JOG.

- единицы измерения – мм/мин,

- диапазон значений составляют минимальное и максимальное значения подачи по каждой оси, установленное для данного станка в файле конфигурации BASE.INI

- подача корректируется селектором S2.

Подача на пробный ход (FVR)   -подача, на которую будут заменены все рабочие подачи

(по коду G01,G02,G03) при исполнении управляющей программы, если системный флаг UVR =1.

- единицы измерения – мм/мин,

- диапазон значений составляют минимальное и максимальное значения подачи по каждой оси, установленное для данного станка в файле конфигурации BASE.INI

- подача корректируется селектором S2.

TMR   -продолжительность паузы в конце кадра, заданная в УП или в режиме MDI кодом G04,

диапазон значений 0..255 сек.

## Трехбуквенные системные флаги управления

USB  -управляет исполнением блоков УП снабженных знаком «/»,

если USB =1 блоки с «/» исполняются как обычные блоки,

если USB =0 исполнение блоков с «/» блокируется;

UVR  -управление рабочей подачей УП,

если UVR =1 все рабочие подачи, заданные в УП кодом F,

заменяются на подачу, установленную в системной  переменной FVR (5.4.1),

если UVR =0 перемещения выполняются с рабочими подачами, заданными в УП;

URL  -управление коррекцией подачи быстрого хода селектором S2,

если URL =1  коррекция подачи быстрого хода выполняется,

если URL =0  коррекция подачи быстрого хода блокирована;

UCV  -управляет выводом на экран координат,

если UCV =0 на экран выводится расчетная координата оси,

если UCV =1 координата оси с датчика преобразователя,

если UCV =2 на экран выводится разница между расчетной координатой оси

и координатой оси датчика преобразователя;

если UCV =3 координата оси с датчика преобразователя с коррекцией на люфт и винт,

используется для контроля задания и отработки указанных коррекций;

UTS  -управляет исполнением технологических М-функций программы,

если UTS =1 исполнение М-функций блокируется,

если UTS =0 М-функции исполняются в обычном порядке;

USO  -управляет исполнением функции факультативного останова УП,

если в программе задана функция М01 и

USO =1 система выполнит программный останов цикла отработки

и перейдет в режим  фиксации цикла HOLD,

если USO =0 исполнение функции М01 во всей УП блокируется.